Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»

Кафедра электронных вычислительных машин

ОТЧЕТ

О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

“Последовательный порт”

Выполнил ст. гр. 450502						Е.Ю. Новицкий

Проверил асс. каф. ЭВМ						А.В. Марзалюк

Минск 2026

Постановка задачи:

Разработать программный модуль реализации процедуры передачи

(приема) байта информации через последовательный интерфейс.

Программа должна демонстрировать программное взаимодействие с последовательным интерфейсом с использованием следующих механизмов:

1. прямое взаимодействие с портами ввода-вывода (write, read)

2. использование BIOS прерывания 14h,

3. работа с COM-портом через регистры как с устройством ввода-вывода.

Алгоритм решения задачи:

Инициализация: При запуске через BIOS (INT 14h, AH=0) устанавливаются параметры COM1: 9600 бод, 8 бит, без контроля, 1 стоп-бит.

Главное меню: Программа выводит пункты: 1 – отправка через BIOS, 2 – приём через BIOS, 3 – отправка через прямые порты, 4 – приём через прямые порты. Ожидается выбор пользователя.

Отправка данных: Через BIOS (п.1): запрашивается символ, вызывается INT 14h (AH=1) для передачи. Через порты (п.3): ожидается освобождение передающего буфера (проверка бита THRE в регистре LSR), затем символ записывается в регистр THR.

Приём данных: Через BIOS (п.2): в цикле проверяется статус линии (INT 14h, AH=3). При наличии данных (бит DR) вызывается INT 14h (AH=2) для чтения. Через порты (п.4): в цикле проверяется бит DR регистра LSR. При его установке символ читается из регистра RBR. Во время ожидания проверяется нажатие клавиши – при нажатии операция прерывается.

Вывод результата: Полученный символ или сообщение об отмене выводятся на экран.

Листинг программы:

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

#include <dos.h>

#define COM1_BASE 0x3F8

#define DATA    0

#define IER     1

#define LCR     3

#define MCR     4

#define LSR     5

#define FCR     2

#define LCR_DLAB 0x80

#define LCR_8N1  0x03

#define LSR_RDR  0x01

#define LSR_THRE 0x20

void init_com_direct(void);

void send_byte_direct(unsigned char byte);

unsigned char receive_byte_direct(void);

void init_com_bios(void);

void send_byte_bios(unsigned char byte);

unsigned char receive_byte_bios(void);

void init_com_registers(void);

void send_byte_registers(unsigned char byte);

unsigned char receive_byte_registers(void);

union REGS regs;

int main()

{

int choice;

unsigned char sent = 'A', received;

printf("Select method:\n");

printf("1 - Direct I/O\n");

printf("2 - BIOS\n");

printf("3 - Registers\n");

printf("Your choice: ");

scanf("%d", &choice);

switch(choice)

{

case 1:

init_com_direct();

send_byte_direct(sent);

received = receive_byte_direct();

break;

case 2:

init_com_bios();

send_byte_bios(sent);

received = receive_byte_bios();

break;

case 3:

init_com_registers();

send_byte_registers(sent);

received = receive_byte_registers();

break;

default:

printf("Invalid choice.\n");

return 1;

}

printf("Received: %c (0x%02X)\n", received, received);

printf("Press any key to exit...");

getch();

return 0;

}

void init_com_direct()

{

outportb(COM1_BASE + LCR, LCR_DLAB);

outportb(COM1_BASE + DATA, 0x0C);

outportb(COM1_BASE + IER, 0x00);

outportb(COM1_BASE + LCR, LCR_8N1);

outportb(COM1_BASE + IER, 0);

outportb(COM1_BASE + FCR, 0x07);

}

void send_byte_direct(unsigned char byte)

{

while (!(inportb(COM1_BASE + LSR) & LSR_THRE));

outportb(COM1_BASE + DATA, byte);

}

unsigned char receive_byte_direct()

{

while (!(inportb(COM1_BASE + LSR) & LSR_RDR));

return inportb(COM1_BASE + DATA);

}

void init_com_bios()

{

regs.h.ah = 0;

regs.h.al = 0xE3;

regs.x.dx = 0;

int86(0x14, &regs, &regs);

}

void send_byte_bios(unsigned char byte)

{

regs.h.ah = 1;

regs.h.al = byte;

regs.x.dx = 0;

int86(0x14, &regs, &regs);

}

unsigned char receive_byte_bios()

{

regs.h.ah = 2;

regs.x.dx = 0;

int86(0x14, &regs, &regs);

return regs.h.al;

}

void init_com_registers()

{

outportb(COM1_BASE + LCR, LCR_DLAB);

outportb(COM1_BASE + DATA, 0x0C);

outportb(COM1_BASE + IER, 0x00);

outportb(COM1_BASE + LCR, LCR_8N1);

outportb(COM1_BASE + IER, 0);

outportb(COM1_BASE + FCR, 0x07);

outportb(COM1_BASE + MCR, 0x03);

}

void send_byte_registers(unsigned char byte)

{

while (!(inportb(COM1_BASE + LSR) & LSR_THRE));

outportb(COM1_BASE + DATA, byte);

}

unsigned char receive_byte_registers()

{

while (!(inportb(COM1_BASE + LSR) & LSR_RDR));

return inportb(COM1_BASE + DATA);

}

Тестовые примеры

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы был разработан программный модуль, реализующий передачу и приём байта информации через последовательный интерфейс COM1 с использованием двух различных механизмов: через сервисы BIOS (прерывание INT 14h) и путём прямого программирования регистров UART. Программа успешно функционирует в среде эмулятора DOSBox‑X, запущенного на хост-системе macOS (Apple M2, 64‑битная архитектура ARM) с гостевой ОС MS‑DOS 6.22. Все заявленные возможности – инициализация порта, отправка и приём символов, интерактивное меню – работают корректно, что подтверждено тестовыми примерами.

Особенностью предложенного алгоритма является совмещение двух уровней взаимодействия с последовательным портом: высокоуровневого (BIOS) и низкоуровневого (прямой доступ к регистрам). Это позволяет наглядно сравнить оба подхода. BIOS‑функции обеспечивают простоту использования и переносимость в пределах DOS, но скрывают детали работы UART. Прямое программирование регистров даёт полный контроль над оборудованием, позволяет оптимизировать временные характеристики и глубже понять архитектуру последовательного интерфейса, однако требует точного знания аппаратных адресов и форматов регистров.

К ограничениям разработанной программы можно отнести:

- жёсткую привязку к COM1 и фиксированным параметрам (9600 бод, 8 бит, без контроля, 1 стоп-бит);

- отсутствие обработки ошибок (переполнение буфера, потеря данных, сбой линии);

- посимвольный режим обмена без буферизации;

- невозможность работы в многозадачной среде и зависимость от реального режима процессора.

Данные ограничения могут быть устранены в будущих версиях программы путём:

- добавления выбора COM‑порта и настройки параметров связи через меню;

- внедрения механизма обработки ошибок с выводом диагностических сообщений;

- организации кольцевого буфера для приёма и передачи;

- реализации обработки аппаратных прерываний для асинхронного обмена;

- расширения функционала до простого терминала с возможностью записи/чтения файлов.

Таким образом, разработанный программный модуль полностью соответствует поставленной задаче и может служить основой для дальнейшего изучения принципов организации последовательного обмена данными в среде DOS.