Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»

Кафедра электронных вычислительных машин

ОТЧЕТ

О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

“ Программирование контроллера прерываний”

Вариант 20

Выполнил ст. гр. 450502						Е.Ю. Новицкий

Проверил асс. каф. ЭВМ						А.В. Марзалюк

Минск 2026

Постановка задачи:

Написать резидентную программу выполняющую перенос всех векторов аппаратных прерываний ведущего и ведомого контроллера на пользовательские прерывания. При этом необходимо написать обработчики аппаратных прерываний, которые будут установлены на используемые пользовательские прерывания и будут выполнять следующие функции:

- Выводить на экран в двоичной форме следующие регистры контроллеров прерывания (как ведущего, так и ведомого):

- регистр запросов на прерывания;

- регистр обслуживаемых прерываний;

- регистр масок.

При этом значения регистров должны выводиться всегда в одно и то же место экрана.

- Осуществлять переход на стандартные обработчики аппаратных прерываний, для обеспечения нормальной работы компьютера.

Алгоритм решения задачи:

•	Все векторы аппаратных прерываний ведущего и ведомого контроллера переносятся на пользовательские прерывания с помощью функций getvect и setvect.

•	Производится инициализация контроллеров, заключающаяся в после-довательности команд: ICW1, ICW2, ICW3 и ICW4.

•	С помощью функции _dos_keep осуществляется выход в DOS, при этом программа остаётся резидентной.

•	В каждом обработчике выводятся в видеопамять в двоичной форме значения регистров запросов на прерывания, обслуживаемых прерываний, ма-сок. Затем вызываются стандартные обработчики прерываний.

Листинг программы:

Далее приведен листинг резидентной программы, выполняющей перенос всех векторов аппаратных прерываний ведущего и ведомого контроллера на поль-зовательские прерывания.

#include <dos.h>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

struct VIDEO {

unsigned char symbol;

unsigned char attribute;

};

void print(void);

void initialize(void);

// old_handlers

void interrupt (*old_int08)(void);

void interrupt (*old_int09)(void);

void interrupt (*old_int0A)(void);

void interrupt (*old_int0B)(void);

void interrupt (*old_int0C)(void);

void interrupt (*old_int0D)(void);

void interrupt (*old_int0E)(void);

void interrupt (*old_int0F)(void);

void interrupt (*old_int70)(void);

void interrupt (*old_int71)(void);

void interrupt (*old_int72)(void);

void interrupt (*old_int73)(void);

void interrupt (*old_int74)(void);

void interrupt (*old_int75)(void);

void interrupt (*old_int76)(void);

void interrupt (*old_int77)(void);

// new handlers for vectors 08h-0Fh (Master)

void interrupt new_int08(void); // IRQ0 (08h)

void interrupt new_int09(void); // IRQ1 (09h)

void interrupt new_int0A(void); // IRQ2 (0Ah)

void interrupt new_int0B(void); // IRQ3 (0Bh)

void interrupt new_int0C(void); // IRQ4 (0Ch)

void interrupt new_int0D(void); // IRQ5 (0Dh)

void interrupt new_int0E(void); // IRQ6 (0Eh)

void interrupt new_int0F(void); // IRQ7 (0Fh)

// new handlers for vectors 78h - 7Fh (Slave)

void interrupt new_int78(void); // IRQ8 (78h)

void interrupt new_int79(void); // IRQ9 (79h)

void interrupt new_int7A(void); // IRQ10 (7Ah)

void interrupt new_int7B(void); // IRQ11 (7Bh)

void interrupt new_int7C(void); // IRQ12 (7Ch)

void interrupt new_int7D(void); // IRQ13 (7Dh)

void interrupt new_int7E(void); // IRQ14 (7Eh)

void interrupt new_int7F(void); // IRQ15 (7Fh)

void print()

{

unsigned char color = 0x0F;

unsigned char master_mask, slave_mask;

unsigned char master_request, slave_request;

unsigned char master_service, slave_service;

int x_start = 10;

int y_mask = 1;

int y_request = 2;

int y_service = 3;

int i;

unsigned char val;

unsigned char mask;

struct VIDEO far* p;

master_mask = inp(0x21);

slave_mask = inp(0xA1);

outp(0x20, 0x0A);

master_request = inp(0x20);

outp(0xA0, 0x0A);

slave_request = inp(0xA0);

outp(0x20, 0x0B);

master_service = inp(0x20);

outp(0xA0, 0x0B);

slave_service = inp(0xA0);

// MASK output

p = (struct VIDEO far*) MK_FP(0xB800, (y_mask * 80 + x_start) * 2);

mask = 0x80;

for (i = 0; i < 8; i++) {

p->symbol = (master_mask & mask) ? '1' : '0';

p->attribute = color;

p++;

mask >>= 1;

}

p->symbol = ' ';

p->attribute = color;

p++;

mask = 0x80;

for (i = 0; i < 8; i++) {

p->symbol = (slave_mask & mask) ? '1' : '0';

p->attribute = color;

p++;

mask >>= 1;

}

// REQUEST output

p = (struct VIDEO far*) MK_FP(0xB800, (y_request * 80 + x_start) * 2);

mask = 0x80;

for (i = 0; i < 8; i++) {

p->symbol = (master_request & mask) ? '1' : '0';

p->attribute = color;

p++;

mask >>= 1;

}

p->symbol = ' ';

p->attribute = color;

p++;

mask = 0x80;

for (i = 0; i < 8; i++) {

p->symbol = (slave_request & mask) ? '1' : '0';

p->attribute = color;

p++;

mask >>= 1;

}

// SERVICE output

p = (struct VIDEO far*) MK_FP(0xB800, (y_service * 80 + x_start) * 2);

mask = 0x80;

for (i = 0; i < 8; i++) {

p->symbol = (master_service & mask) ? '1' : '0';

p->attribute = color;

p++;

mask >>= 1;

}

p->symbol = ' ';

p->attribute = color;

p++;

mask = 0x80;

for (i = 0; i < 8; i++) {

p->symbol = (slave_service & mask) ? '1' : '0';

p->attribute = color;

p++;

mask >>= 1;

}

}

// new handlers for vectors 08h-0Fh (Master)

void interrupt new_int08(void) { print(); old_int08(); } // IRQ0 (08h)

void interrupt new_int09(void) { print(); old_int09(); } // IRQ1 (09h)

void interrupt new_int0A(void) { print(); old_int0A(); } // IRQ2 (0Ah)

void interrupt new_int0B(void) { print(); old_int0B(); } // IRQ3 (0Bh)

void interrupt new_int0C(void) { print(); old_int0C(); } // IRQ4 (0Ch)

void interrupt new_int0D(void) { print(); old_int0D(); } // IRQ5 (0Dh)

void interrupt new_int0E(void) { print(); old_int0E(); } // IRQ6 (0Eh)

void interrupt new_int0F(void) { print(); old_int0F(); } // IRQ7 (0Fh)

// new handlers for vectors 78h - 7Fh (Slave)

void interrupt new_int78(void) { print(); old_int70(); } // IRQ8 (78h)

void interrupt new_int79(void) { print(); old_int71(); } // IRQ9 (79h)

void interrupt new_int7A(void) { print(); old_int72(); } // IRQ10 (7Ah)

void interrupt new_int7B(void) { print(); old_int73(); } // IRQ11 (7Bh)

void interrupt new_int7C(void) { print(); old_int74(); } // IRQ12 (7Ch)

void interrupt new_int7D(void) { print(); old_int75(); } // IRQ13 (7Dh)

void interrupt new_int7E(void) { print(); old_int76(); } // IRQ14 (7Eh)

void interrupt new_int7F(void) { print(); old_int77(); } // IRQ15 (7Fh)

void initialize()

{

old_int08 = getvect(0x08);

old_int09 = getvect(0x09);

old_int0A = getvect(0x0A);

old_int0B = getvect(0x0B);

old_int0C = getvect(0x0C);

old_int0D = getvect(0x0D);

old_int0E = getvect(0x0E);

old_int0F = getvect(0x0F);

old_int70 = getvect(0x70);

old_int71 = getvect(0x71);

old_int72 = getvect(0x72);

old_int73 = getvect(0x73);

old_int74 = getvect(0x74);

old_int75 = getvect(0x75);

old_int76 = getvect(0x76);

old_int77 = getvect(0x77);

setvect(0x08, new_int08);

setvect(0x09, new_int09);

setvect(0x0A, new_int0A);

setvect(0x0B, new_int0B);

setvect(0x0C, new_int0C);

setvect(0x0D, new_int0D);

setvect(0x0E, new_int0E);

setvect(0x0F, new_int0F);

setvect(0x78, new_int78);

setvect(0x79, new_int79);

setvect(0x7A, new_int7A);

setvect(0x7B, new_int7B);

setvect(0x7C, new_int7C);

setvect(0x7D, new_int7D);

setvect(0x7E, new_int7E);

setvect(0x7F, new_int7F);

_disable();

outp(0x20, 0x11);

outp(0x21, 0x08);

outp(0x21, 0x04);

outp(0x21, 0x01);

outp(0xA0, 0x11);

outp(0xA1, 0x78);

outp(0xA1, 0x02);

outp(0xA1, 0x01);

_enable();

}

int main()

{

unsigned far *p;

initialize();

system("cls");

printf("MASTER    SLAVE\n");

printf("MASK:                 \n");

printf("REQUEST:              \n");

printf("SERVICE:              \n");

FP_SEG(p) = _psp;

FP_OFF(p) = 0x2C;

_dos_freemem(*p);

_dos_keep(0, (_DS - _CS) + (_SP / 16) + 1);

return 0;

}

Тестовые примеры

Рисунок 4.1 – Результат работы программы при запуске.

Рисунок 4.2 – Результат работы программы при нажатии кнопки.

Заключение

В ходе лабораторной удалось выполнить перенос всех векторов аппаратных прерываний ведущего и ведомого контроллера на пользовательские прерывания. Использование контроллера прерываний позволяет ускорить взаимодействие процессора с внешними устройствами. Недостатком программы является клонирование программы в памяти при повторном запуске.

Программа компилировалась в Turbo C++ и запускалась в DOS, который эмулировался с помощью DosBox-X.