Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 3

на тему:

«ЦИКЛИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ В ЯЗЫКЕ АССЕМБЛЕРА»

Студент гр.450502                                                                               Зелень А.И.

Преподаватель                                                                                      Го Цичэн

МИНСК 2026

- ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Освоить методы программирования структур циклического выполнения.

- Изучить использование инструкции LOOP

- Реализовать обход массива для статических подсчетов.

Подсчитать количество положительных, отрицательных чисел и нулей в массиве:

Массив: 2, -3, 0, 5, -7, 0, 0, 8, 6, -9

2 КОД ПРОГРАММЫ И АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1 Код программы

.model small

.stack 100h

.data

; Original array

array db 2, -3, 0, 5, -7, 0, 0, 8, 6, -9

array_len dw 10  ;

; Counters

pos_count dw 0  ; positive numbers

neg_count dw 0  ; negative numbers

zero_count dw 0 ; zeros

; Output messages

msg_title db 'Array statistics results', 13, 10, '$'

msg_array db 'Original array: $'

msg_pos db 13, 10, 'Positive numbers: $'

msg_neg db 13, 10, 'Negative numbers: $'

msg_zero db 13, 10, 'Zeros: $'

.code

main proc

; Initialize data segment

mov ax, @data

mov ds, ax

; Display title

mov ah, 9

lea dx, msg_title

int 21h

; Display message about original array

mov ah, 9

lea dx, msg_array

int 21h

; Display original array

lea si, array

mov cx, 10  ;???10 ?????? array_len

print_array:

; Load current element

mov al, [si]

; Convert number to string and display

call print_number

; Display space

mov ah, 2

mov dl, ' '

int 21h

; Move to next element

inc si

loop print_array

; Analyze array

lea si, array      ; pointer to array start

mov cx, 10         ; loop counter (?????)

analyze_loop:

; Load current element

mov al, [si]

; Check value

cmp al, 0

jg positive        ; if > 0

jl negative        ; if < 0

je zero            ; if = 0

positive:

inc pos_count

jmp next_element

negative:

inc neg_count

jmp next_element

zero:

inc zero_count

next_element:

inc si             ; move to next element

loop analyze_loop  ; repeat loop

; Display results

; Positive numbers

mov ah, 9

lea dx, msg_pos

int 21h

mov ax, pos_count

call print_decimal

; Negative numbers

mov ah, 9

lea dx, msg_neg

int 21h

mov ax, neg_count

call print_decimal

; Zeros

mov ah, 9

lea dx, msg_zero

int 21h

mov ax, zero_count

call print_decimal

; Program termination

mov ah, 4ch

int 21h

main endp

; Procedure to display a number (for array elements)

print_number proc

push ax

push bx

push cx

push dx

; Check number sign

cmp al, 0

jge print_pos

; Display minus sign for negative numbers

push ax

mov ah, 2

mov dl, '-'

int 21h

pop ax

; Convert negative number to positive for display

neg al

print_pos:

; Convert number to string

cbw                 ; extend AL to AX

mov bx, 10

xor cx, cx          ; digit counter

convert_loop:

xor dx, dx

div bx              ; AX / 10 -> AX (quotient), DX (remainder)

push dx             ; save remainder (digit)

inc cx              ; increment digit counter

cmp ax, 0

jne convert_loop    ; continue until number becomes 0

print_digits:

pop dx              ; retrieve digit

add dl, '0'         ; convert to character

mov ah, 2

int 21h             ; display digit

loop print_digits   ; repeat for all digits

pop dx

pop cx

pop bx

pop ax

ret

print_number endp

; Procedure to display decimal number (for counters)

print_decimal proc

push ax

push bx

push cx

push dx

mov bx, 10

xor cx, cx

decimal_loop:

xor dx, dx

div bx

push dx

inc cx

cmp ax, 0

jne decimal_loop

decimal_print:

pop dx

add dl, '0'

mov ah, 2

int 21h

loop decimal_print

pop dx

pop cx

pop bx

pop ax

ret

print_decimal endp

end main

2.2 Алгоритм выполнения программы

- Написать программу и сохранить её как “loop.asm”.

- Скомпилировать и слинковать программу:

masm loop.asm;

link loop.obj;

loop.exe

- Использовать DEBUG для пошагового выполнения цикла и наблюдения за изменениями регистров CX, SI, AL и счетчиков pos, neg, zero.

- Проверить правильность статистических результатов:

Массив: 2, -3, 0, 5, -7, 0, 0, 8, 6, -9

Положительные числа: 4 (2, 5, 8, 6)

Отрицательные числа: 3 (-3, -7, -9)

Нули: 3 (0, 0, 0)

- Пример вывода программы:

Результаты статистики массива

Исходный массив: 2 -3 0 5 -7 0 0 8 6 -9

Положительные числа: 4

Отрицательные числа: 3

Нули: 3

3 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ

Результаты выполнения программы представлены на рисунках 5.1 и 5.2.

Рисунок 5.1  –  Результат выполнения программы loop.exe

Рисунок 5.2  –  Результат вычисления программы, проверка с помощью DEBUG

4 ВЫВОД

Для выполнения данной программы использована циклическая структура. Организован цикл с помощью инструкции LOOP, который позволяет обработать все 10 элементов массива без дублирования кода. В теле цикла с помощью условных переходов (jg, jl) выполняется ветвление для подсчета положительных, отрицательных чисел и нулей. Управляющая переменная (указатель SI) изменяется на каждом шаге (inc si), а счетчик цикла (регистр CX) автоматически уменьшается инструкцией LOOP до достижения нуля.