Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 5

на тему:

«ПОДПРОГРАММЫ В ЯЗЫКЕ АССЕМБЛЕРА»

Студент гр.450502                                                                              Новицкий Е.Ю.

Преподаватель                                                                                  Го Цичэн

МИНСК 2026

# ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Освоить методы проектирования подпрограмм.

- Изучить вызов подпрограмм и возврат из них.

- Освоить методы передачи параметров.

Написать подпрограмму для вычисления суммы чисел от 1 до N. Основная программа должна вызвать подпрограмму для вычисления:

S = (1+2+3) + (1+2+3+4) + (1+2+3+4+5)

# 2 КОД ПРОГРАММЫ И АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1 Код программы

.MODEL SMALL

.STACK 100h

.DATA

finalRes DW ?                   ; variable for storing the final sum

.CODE

main PROC

; initialize DS

mov     ax, @data

mov     ds, ax

; BX will contain the accumulated result

xor     bx, bx

; first calculation: 1 + 2 + 3

mov     cx, 3

call    calc_sum

add     bx, ax

; second calculation: 1 + 2 + 3 + 4

mov     cx, 4

call    calc_sum

add     bx, ax

; third calculation: 1 + 2 + 3 + 4 + 5

mov     cx, 5

call    calc_sum

add     bx, ax

; save final value

mov     finalRes, bx

; print BX in hexadecimal form

mov     ah, 02h

mov     cx, 4

hex_out:

rol     bx, 4               ; move next hex digit into low nibble

mov     dl, bl

and     dl, 0Fh

cmp     dl, 9

jbe     digit_ok

add     dl, 7               ; adjust for A-F

digit_ok:

add     dl, '0'

int     21h

loop    hex_out

; return control to DOS

mov     ah, 4Ch

int     21h

main ENDP

; Procedure: calculates 1 + 2 + ... + CX

; Input : CX = upper bound

; Output: AX = result

calc_sum PROC

push    bx

push    cx

xor     ax, ax              ; AX = 0

mov     bx, 1               ; current number

next_num:

add     ax, bx

inc     bx

cmp     bx, cx

jle     next_num

pop     cx

pop     bx

ret

calc_sum ENDP

END main

# 2.2 Алгоритм выполнения программы

- Написать программу и сохранить её как “sub.asm”.

- Скомпилировать и слинковать программу:

masm sub.asm;

link sub.obj;

- Запустить программу sub.exe и наблюдать результат на экране. Программа должна вывести шестнадцатеричное представление числа 31 (1F), так как:

(1+2+3) = 6

(1+2+3+4) = 10

(1+2+3+4+5) = 15

Сумма: 6 + 10 + 15 = 31 (десятичное) = 1F (шестнадцатеричное).

- Использовать DEBUG для пошаговой трассировки вызовов подпрограмм:

debug sub.exe

u    ; Просмотр дизассемблированного кода

t    ; Пошаговое выполнение с входом в подпрограмму (команда 't' при вызове call)

p   ; Выполнение подпрограммы до возврата (команда 'p' вместо 't' внутри подпрограммы)

d ds:0 ; Просмотр области данных (результат будет храниться по адресу result)

# 3 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ

Рисунок 5.1  –  Результат выполнения программы sub.exe и через debug sub.exe

Рисунок 5.1  –  Результат выполнения программы sub.exe через debug

# 4 ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы были решены следующие задачи:

- Разработана подпрограмма SUM для вычисления суммы чисел от 1 до N, которая вызывается из основной программы трижды с параметрами N = 3, 4, 5.

- Реализован механизм вызова подпрограмм с использованием инструкции call и возврата ret. В процессе трассировки в DEBUG наблюдалось:

  - При выполнении call адрес возврата сохраняется в стеке

  - Управление передается на метку SUM

  - После ret управление возвращается на следующую после call инструкцию

- Использован метод передачи параметров через регистры:

  - Входной параметр N передается через регистр CX

  - Результат возвращается через регистр AX

- Программа успешно вычисляет:

(1+2+3) = 6

(1+2+3+4) = 10

(1+2+3+4+5) = 15

S = 6 + 10 + 15 = 31 (десятичное) = 1F (шестнадцатеричное)

- Получен ожидаемый результат: на экран выведено 001F, что соответствует числу 31₁₀.

Таким образом, цели лабораторной работы достигнуты: освоены методы проектирования подпрограмм, изучены вызов и возврат, а также методы передачи параметров.