(Слайд 1). Уважаемые председатель и члены государственной экзаменационной комиссии! Представляю вашему вниманию дипломный проект на тему: «Проектное решение системы пожарной и охранной сигнализации здания общественного назначения (г. Барановичи)»

(Слайд 2). Целью дипломного проекта является разработка комплексной системы пожарной и охранной сигнализации для здания частного медицинского центра.

(Слайд 3). Системы пожарной и охранной сигнализации являются необходимым элементом любого здания. Без данных систем невозможна эксплуатация как административных зданий, таких как банки, больницы или офисы, так и ряда жилых зданий.

(Слайд 4). Основной принцип действия системы пожарной сигнализации заключается в идентификации факта возникновения пожара или задымления, передаче информации об этом на пульт централизованного наблюдения МЧС Республики Беларусь. Система охранной сигнализации определяет случаи несанкционированного проникновения на объект и его определенные помещения и передает информацию на пульт контроля и управления, который расположен на посту охраны.

(Слайды 5-6). На данных слайдах представлена общая электрическая схема системы пожарной сигнализации, первый и второй (типовой) этаж. Система построена на основе неадресной системы пожарной сигнализации и подразумевает собой размещение двух дымовых извещателей в каждом защищаемом помещении.

(Слайд 7). На данном слайде представлена общая электрическая схема системы охранной сигнализации. Система построена с использованием двух рубежей охраны согласно ТКП 627-2018.

(Слайд 8). Далее следует уделить внимание структуре систем пожарной и охранной сигнализации. Сначала рассмотрим систему пожарной сигнализации, краткие сведения о ее структуре представлены на следующем слайде.

(Слайд 9) Система построена на основе ИСО «Орион» производства НВП «Болид» и включает в себя пульт контроля и управления С2000М, выполняющего также роль прибора приемно-контрольного пожарного, блока контроля и индикации С2000-БКИ, источников резервного питания «ИРПА-124» и «РИП-24» и извещателей различных видов. Все устройства контроля и управления соединены общей линией связи, организованной с помощью интерфейса RS-485.

(Слайд 10). На слайде изображена электрическая схема подключения устройств системы пожарной сигнализации.

(Слайд 11). На данном слайде представлены краткие сведения о структуре системы охранной сигнализации.

(Слайд 12). Система охранной сигнализации также построена на основе прибора С2000М, выполняющего роль прибора приемно-контрольного охранного, а также включает в себя С2000-БКИ, блок приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4 и извещатели разного типа.

(Слайд 13). На данной слайде изображена электрическая схема подключения устройств системы охранной сигнализации.

(Слайд 14-15). На данных слайдах содержится информация об используемом оборудовании.

(Слайды 16-17). Расчеты емкости АКБ, проведенные при выполнении дипломного проекта, позволили выбрать необходимый тип источника резервного питания, их количество, а также количество аккумуляторов и их емкость. На слайде приведены таблицы, в которых содержатся данные о суммарном потребляемом токе в дежурном и тревожном режиме устройств систем пожарной и охранной сигнализации.

(Слайды 18-19). Источники питания, показанные на слайдах 18 и 19, выбраны с учетом расчета АКБ систем

(Слайд 20) В ходе проектирования разработана проектная документация на разрабатываемые системы, оформлена пояснительная записка. Выполнены патентные исследования и литературный обзор. Произведены необходимые инженерные расчеты.

Рассмотрены вопросы технико-экономического обоснования дипломного проекта. Рассчитана себестоимость и отпускная цена проектного решения.

Компоненты системы безопасности подобраны, основываясь на расчетах, проведенных в ходе дипломного проектирования, и на решениях, применяемых при построении аналогичных систем.

Доклад закончен.