Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 2

на тему:

«Исследование работы комбинационных схем»

Студенты гр.450502						               Литвинчук А.И.

Бельская А.П.

Преподаватель                                                                                 Горченок А.С.

Минск 2026

- ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Исследование работы шифратора, дешифратора, мультиплексора сумматора и компаратора.

- ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К РАБОТЕ

Данная работа выполняется с помощью лабораторных модулей dLab1, dLab2, dLab3, dLab4, dLab5 и dLab6, которые устанавливаются на макетную плату лабораторной станции NI ELVIS.

Поставленные задачи:

- Изучение работы шифратора, дешифратора, мультиплексора, сумматора, цифрового компаратора;

- Определение активного логического сигнала на входе управления «Е» для шифратора, дешифратора и мультиплексора;

- Определение условий активного низкого уровня на выходах G и ЕО для шифратора;

- Проверка исследуемого шифратора на приоритетность;

- Проверка полученных результатов сложения двоичных чисел сумматором;

- Определение способов использования входов цифрового компаратора К555СП1 для сравнения пятиразрядных двоичных слов.

- ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

3.1 Шифратор

Шифратором (Coder – CD) M×N называют комбинационное устройство с М входами и N выходами, преобразующее М-разрядный унитарный код в N-разрядный двоичный код.

Шифраторы классифицируют по ряду признаков.

По числу входов различают:

–  полные шифраторы, число входов которых М= 2N;

–  неполные шифраторы, имеющих число входов М < 2N.

По уровням входных и выходных сигналов выделяют:

–  шифраторы высокого уровня, активные сигналы на входах и

выходах которых имеют уровень логической единицы;

–  шифраторы низкого уровня, активные входные и выходные сигналы которых соответствуют уровню логического нуля.

По функциональной значимости входов шифраторы разделяют на:

–  шифраторы с равнозначными функциями входов, в которых все

входы равноценны и при подаче на любой из них активного уровня сигнала на выходе формируется двоичный код. В таких шифраторах нельзя подавать несколько входных сигналов одновременно от разных источников, т. е. должна соблюдаться очередность подачи сигналов от разных источников. Если на один из входов шифратора подан сигнал, остальные входы шифратора должны быть заблокированы;

–  приоритетные шифраторы, в которых возможна одновременная

подача на входы сигналов от разных источников, однако только один из них, имеющий больший приоритет, выполнит функцию формирования выходного кода. Как правило, наивысший приоритет назначается входу с самым высоким порядковым номером.

На рисунке 3.1.1 приведено условное графическое обозначение приоритетного шифратора низкого уровня К555ИВ1.

Рисунок 3.1.1 - Условное графическое обозначение шифратора К555ИВ1

Данная интегральная микросхема имеет следующий набор входных и выходных сигналов:

–  восемь информационных входов ХО, Х1, ..., Х7;

–  три информационных выхода Y0, Y1, Y2;

–  вход разрешения работы данного шифратора E;

–  выход разрешения работы шифраторов при каскадировании Е0;

–  выходной сигнал группового переноса G.

Работа дешифратора разрешена при подаче нуля на вход разрешения E (enable). При этом на выходах кода Y0, Y1, Y2 формируется инверсный двоичный код номера активной входной линии. При одновременном поступлении нескольких входных сигналов формируется выходной код, соответствующий входу с наибольшим номером. То есть старшие входы имеют приоритет перед младшими. Поэтому такой шифратор называется приоритетным. При отсутствии входных сигналов формируется выходной код 111. Единичный сигнал на входе Е запрещает работу шифратора (все выходные сигналы устанавливаются в единицу).

На выходе G вырабатывается нуль при приходе любого активного входного сигнала. Это позволяет отличить ситуацию поступления сигнала на вход Х0 от ситуации отсутствия сигналов на всех входах.

Выход Е0 становится нулевым при отсутствии входных сигналов, если при этом разрешена работа шифратора нулевым сигналом на входе Е.

Работа устройства иллюстрируется таблицей состояний 
(см. таблицу 3.1.1).

Таблица 3.1.1 – Таблица состояний шифратора

| Входы |  |  |  |  |  |  |  | Выходы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E | Х7 | Х6 | Х5 | Х4 | ХЗ | Х2 | XI | ХО | Y2 | Y1 | Y0 | G | ЕО |
| 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | × | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | × | × | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | × | × | × | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | × | × | × | × | × | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Состояние выходных сигналов G и ЕO шифратора описывается уравнениями (3.1) и (3.2):

G=EI∨EI∙X0∙X1∙X2∙X3∙X4∙X5∙X6∙X7,		(3.1)

EO=EI∙X0∙X1∙X2∙X3∙X4∙X5∙X6∙X7.			(3.2)

Сигналы E и ЕО используются для наращивания разрядности шифратора. На рисунке 3.1.2 приведена схема построения шифратора 16×4 на основе двух шифраторов 8×3.

Рисунок 3.1.2 - Схема построения шифратора 16×4

Стандартное применение шифраторов состоит в сокращении количества сигналов. Например, в случае шифратора К555ИВ1 информация о восьми входных сигналах сворачивается в три выходных сигнала. Это очень удобно, например, при передаче данных по информационным каналам.

Шифраторы также могут быть использованы при организации клавиатуры для формирования кода нажатой клавиши. При этом каждому входу шифратора соответствует отдельная клавиша. Если ни одна из них не нажата, об этом свидетельствует единичное значение сигнала G. При нажатии на какую-либо клавишу выход G переходит в нулевое состояние, а на информационных выходах формируется код нажатой клавиши. При использовании приоритетного шифратора в случае одновременном нажатии нескольких клавиш формируется код клавиши с наибольшим приоритетом.

3.2 Дешифратор

Дешифратором (Decoder — DC) M×N называют комбинационное устройство с М входами и N выходами, преобразующее M-разрядный двоичный код в N-разрядный унитарный код. В дешифраторах высокого уровня унитарный код содержит единственную 1, в дешифраторах низкого уровня - единственный 0.

Максимальное число выходов N = 2М соответствует всем возможным наборам сигналов на входе дешифратора или М-разрядным двоичным кодам. Дешифратор с максимальным числом N = 2М выходов называется полным (М×2М), а с числом выходов N < 2М – неполным. Так, например, дешифратор, имеющий 4 входа и 10 выходов, будет неполным, а дешифратор, имеющий 2 входа и 4 выхода, будет полным.

На рисунке 3.3 приведено условное обозначение дешифратора 2×4 типа К531ИД14.

Рисунок 3.2.1 - Условное обозначение дешифратора 2×4

На входы Х0, X1, можно подать 4 комбинации логических уровней: 00, 01, 10, 11. Схема имеет 4 выхода, на одном из которых формируется нулевой сигнал, а на остальных единичный. Номер этого единственного выхода, на котором формируется нулевой уровень, соответствует числу M, определяемому состоянием входов Х0, X1, следующим образом:

M= 21∙X1+ 20∙X0.					(3.3)

Выходные сигналы дешифратора описываются соотношениями, представленными в формулах (3.4 – 3.7):

Y0= X1∧X0,						(3.4)

Y1= X1∧X0,						(3.5)

Y2= X1∧X0,						(3.6)

Y3= X1∧X0.						(3.7)

Помимо информационных входов Х0, X1 дешифратор имеет дополнительные входы управления Е. Сигналы на этих входах, разрешают функционирование дешифратора или переводят его в пассивное состояние, при котором, независимо от сигналов на информационных входах, на всех выходах установится единичный сигнал. Можно сказать, что существует некоторая функция разрешения, значение которой определяется состояниями управляющих входов.

Разрешающий вход дешифратора может быть прямым или инверсным. У дешифраторов с прямым разрешающим входом активным уровнем является уровень логической единицы, у дешифраторов с инверсным входом - уровень логического нуля. Дешифратор, представленный на рисунке 3.3, имеет один инверсный вход управления.

Формирование выходных сигналов в этом дешифраторе с учетом сигнала управления описывается формулами (3.7 – 3.10):

Y0=E∧X1∧X0,					(3.8)

Y1=E∧X1∧X0,					(3.9)

Y2=E∧X1∧X0,					(3.10)

Y3=E∧X1∧X0.					(3.11)

Существуют дешифраторы с несколькими входами управления. Для таких дешифраторов функция разрешения, как правило, представляет собой конъюнкцию всех разрешающих сигналов управления. Например, для дешифратора КР555ИД7 с одним прямым входом управления E1 и двумя инверсными Е2 и ЕЗ функция Е рассчитывается по формуле (3.11):

E=E1∧E2∧E3.					(3.12)

Работа дешифратора описывается с помощью таблицы 3.2.1:

Таблица 3.2.1 – Таблица состояний дешифратора

| Входы |  |  | Выходы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | XI | Х0 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0 |
| 1 | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

На рисунке 3.4 приведена схема наращивания разрядности дешифратора. Для построения дешифратора 3×8 на основе двух полных дешифраторов 2×4 нужно соединить параллельно их входы Х0 и X1. Входной сигнал Х2 подключается непосредственно к входу разрешения Е младшего дешифратора и через инвертор к входу разрешения Е старшего дешифратора.

Рисунок 3.2.2 - Схема построения дешифратора 3×8 на основе 2×4

В зависимости от состояния сигнала Х2 только один из выходных дешифраторов будет реагировать на комбинацию сигналов на входах Х0 и X1. Только выбранный дешифратор сформирует единицу на одном из своих выходов, номер которого определяется сигналами X0 и Xl. Например, если на входах Х2 X1 Х0 присутствует число 101, то единичный сигнал в разряде Х2 запретит работу младшего дешифратора и на его выходах установятся единичные сигналы. На вход разрешения старшего дешифратора единичный сигнал Х2 поступает после инвертирования и разрешает его работу. В результате нулевой уровень появится на выходе Y5.

Дешифраторы находят широкое применение в вычислительной технике. В составе компьютеров, например, дешифраторы позволяют адресоваться к определённому устройству, с которым в данный момент осуществляется обмен информацией. Для этого достаточно подключить вход разрешения работы этого устройства к соответствующему выходу дешифратора, а входы дешифратора использовать для задания адреса устройства.

3.3 Мультиплексор

Мультиплексором (Multiplexer - MUX) M×1 называют комбинационное устройство с M информационными (Х0, Х1, …, ХМ-1), К адресными 
(А0, А1, …, АК-1) входами и одним выходом (Y), которое осуществляет передачу сигнала с заданного адресным кодом информационного входа на его выход.

Кроме информационных и адресных входов, мультиплексор содержит вход разрешения, при подаче на который активного уровня мультиплексор переходит в активное состояние. Если на вход разрешения подан пассивный уровень, мультиплексор перейдет в пассивное состояние, при котором сигнал на выходе сохраняет постоянное значение независимо от значений информационных и адресных сигналов.

В зависимости от соотношения числа информационных входов М и числа адресных входов К мультиплексоры делятся на полные и неполные. Если выполняется условие М = 2К, то мультиплексор будет полным. Если это условие не выполняется, т.е. М < 2К, то мультиплексор будет неполным.

Число информационных входов у мультиплексоров обычно 2, 4, 8 или 16. На рисунке 3.5 представлен мультиплексор 4×1 с инверсным входом разрешения Е и прямым выходом Y, представляющий собой половину микросхемы мультиплексора КР555КП2.

Рисунок 3.3.1 – Условное обозначение мультиплексора 4×1

Выражение для выходной функции такого мультиплексора можно записать в виде:

Y=E˄(X0˄A0˄A1˄X1˄A0˄A1˄X2˄A0˄A1˄X3˄A0˄A1),		(3.13)

где	Х0, Х1, Х2, Х3 – информационные входы мультиплексора;

А0, А1 – адресные входы мультиплексора;

Е – вход разрешения.

Работа мультиплексора описывается таблицей состояний 
(см. таблицу 3.3.1).

Таблица 3.3.1 – Таблица истинности мультиплексора

| Е | А1 | А0 | Х3 | Х2 | Х1 | Х0 | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | × | × | × | × | × | × | 0 |
| 0 | 0 | 0 | × | × | × | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | × | × | × | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | × | × | 0 | × | 0 |
| 0 | 0 | 1 | × | × | 1 | × | 1 |
| 0 | 1 | 0 | × | 0 | × | × | 0 |
| 0 | 1 | 0 | × | 1 | × | × | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | × | × | × | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | × | × | × | 1 |

Микросхемы мультиплексоров можно объединять для увеличения количества каналов. Например, два 4-канальных мультиплексора легко объединяются в 8-канальный с помощью инвертора на входах разрешения и элемента 2И-НЕ для объединения выходных сигналов.

Такая схема каскадирования показана на рисунке 3.3.2.

Рисунок 3.3.2 – Схема каскадирования мультиплексоров

Старший разряд адреса А3 будет при этом выбирать один из двух мультиплексоров по входу разрешения.

Мультиплексоры нашли широкое применение в вычислительной технике в качестве коммутаторов цифровых сигналов. Они используются в компьютерах и микропроцессорных контроллерах для коммутации адресных входов динамических оперативных запоминающих устройств, в узлах объединения или разветвления шин и т.д.

На базе мультиплексоров можно построить различные комбинационные устройства с минимальным числом дополнительных элементов логики. Такой подход используется, например, в микросхемах в программируемой логикой – программируемых логических матрицах.

3.4 Сумматор

Сумматоры предназначены для выполнения арифметических операций сложения и вычитания как двоичных, так и десятичных чисел. Ниже приведены основные классификационные признаки сумматора.

По виду выполняемой операции можно выделить две группы сумматоров:

–  сумматоры, выполняющие сложение положительных чисел (без учета знака числа);

–  сумматоры, выполняющие операцию сложения положительных и

отрицательных чисел. Такие устройства называют сумматорами-вычитателями. Они могут работать в режиме алгебраического (с учетом знака) суммирования и вычитания чисел.

По используемой системе счисления сумматоры подразделяются на:

– двоичные сумматоры, выполняющие операции над двоичными числами;

–  десятичные сумматоры, выполняющие операции над десятичными числами.

По последовательности выполнения операции во времени выделяют:

–  параллельные сумматоры, в которых все разряды складываемых чисел

подаются на входы сумматора одновременно. Такие сумматоры строятся на комбинационных устройствах и рассматриваются в дальнейшем;

–  последовательные сумматоры, на входы которых разряды

складываемых чисел подаются последовательно во времени (разряд за разрядом). В них используются элементы памяти.

Среди двоичных сумматоров различают одноразрядные и многоразрядные сумматоры. Одноразрядные сумматоры служат основой для построения многоразрядных. Многоразрядные сумматоры подразделяются на сумматоры с последовательным и параллельным переносом.

Полным одноразрядным сумматором, представленный на рисунке 3.7, называют комбинационное устройство с тремя входами и двумя выходами, выполняющее сложение трех одноразрядных чисел по правилам двоичной арифметики.

Рисунок 3.4.1 – Условное графическое обозначение полного одноразрядного сумматора

На входы сумматора поступают сигналы Ai, Bi i-го разряда и сигнал Ci перенос из предыдущего разряда, с выхода снимается сигналы текущего разряда суммы S и переноса Ci+1 в следующий разряд. Работа одноразрядного полного сумматора описывается таблицей состояний (см. таблицу 3.4).

Таблица 3.4.1 – Таблица состояний одноразрядного полного сумматора

| Входы |  |  | Выходы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ci | Bi | Ai | Ci+1 | Si |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Выходной сигнал переноса формируется в соответствии с 
выражением:

Ci+1= Ai∧Bi∨Bi∧C i∨Ci∧A i.				(3.14)

Полные одноразрядные сумматоры используются для построения многоразрядных сумматоров. На рисунке 3.8 приведена схема соединения двух одноразрядных полных сумматоров для получения двухразрядного полного сумматора. Выход переноса предыдущего одноразрядного сумматора соединяется с входом переноса предыдущего. Полученный сумматор называется сумматором с последовательным переносом. Сумматор с последовательным переносом имеет низкое быстродействие, так как сигналы суммы и переноса старшего разряда появятся только после того, как последовательно сформируются сигналы переноса всех предыдущих разрядов.

Рисунок 3.4.2 - Схема увеличения разрядности сумматора

Для увеличения быстродействия многоразрядного сумматора применяется схема ускоренного переноса, которая в соответствии с состоянием сигналов на информационных входах и входного переноса формирует выходной сигнал переноса. Такой сумматор называется сумматором с параллельным переносом. На этом принципе построен четырехразрядный сумматор K155ИМ3 (см. рисунок 3.9).

Рисунок 3.4.3 – Условное обозначение четырехразрядного сумматора

Путем соединения выводов переноса C0, C4 четырехразрядного сумматоров в последовательную цепь можно построить сумматоры с разрядностью 8, 12, 16 и т.д. Такой многоразрядный сумматор называется сумматором с последовательным групповым переносом.

3.5 Цифровой компаратор

Цифровым компаратором (comparator) называется комбинационное устройство, предназначенное для сравнения кодов двух двоичных чисел и формирования результата сравнения в виде цифровых сигналов.

Компараторы делятся на две группы:

–  схемы проверки равнозначности кодов;

–  схемы сравнения кодов.

Схемы проверки равнозначности кодов имеют на входе имеют на выходе две переменные A и B, каждая из которых содержит M двоичных разрядов, и один выход Y. При сравнении на равенство осуществляется поразрядное сравнение двух чисел, что позволяет затем сформировать на выходе всей схемы активный сигнал Y=1 при равенстве входных чисел. Функционирование схемы по каждому разряду подчиняется таблице истинности (см. таблицу 3.5). В этой таблице Ai и Bi являются i-тыми разрядами многоразрядных двоичных чисел A и B, а Yi – результатом сравнения разрядов с номером i.

Таблица 3.5.1 – Таблица истинности поразрядного сравнения

| Аi | Bi | Yi |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Многоразрядные двоичные числа будут равны, если выполняется равенство в каждом разряде, то есть Yi=1 для каждого разряда. Чтобы сформировать окончательный результат сравнения многоразрядных чисел достаточно вычислить конъюнкцию по формуле (3.13):

Y=Y1∧Y2∧…∧YM,				(3.15)

где M – число разрядов в сравниваемых числах,

Y – результат сравнения.

Только при поразрядном равенстве выходной сигнал Y будет равен логической единице.

Для построения многоразрядных схем сравнения используют элементы «исключающее ИЛИ». Эти элементы реализуют функцию:

di=Ai∧Bi∨Ai∧Bi.				(3.16)

Если сравнивать выражение (3.16) с таблицей 3.5, то можно заметить соотношения di=Yi. Отсюда следует, что

Y=d1∧d2∧…∧dM=d1∨d2∨…∨dM.	(3.17)

На рисунке 3.5.1 показана схема проверки на равенство, построенная на элементах «исключающее ИЛИ» в соответствии с выражением (3.17).

Рисунок 3.5.1 – Схема сравнения на равенство

Схемы сравнения выполняют более сложный логический анализ входных кодов и на выходе формируют три выходных сигнала, соответствующие результатам сравнения: A>B, A=B или A<B. Примером служит интегральная микросхема цифрового компаратора К555СП1.

Помимо восьми входов для сравниваемых кодов (два четырехразрядных слова, обозначаемых A0…A3 и B0…B3) компаратор К555СП1 имеет три управляющих входа для наращивания разрядности I(A<B), I(A<B), I(A=B) и три выхода результирующих сигналов (A>B), (A<B), (A=B).

Условное графическое изображение компаратора приведено на рисунке 3.5.2.

Рисунок 3.5.2 – Условно графическое изображение компаратора

На рисунке 3.5.3 показана схема построения 12-разрядного компаратора на основе четырехразрядных компараторов.

Рисунок 3.5.3 – Каскадирование цифровых компараторов

Основным применением цифровых компараторов в вычислительной технике является селектирование адреса, то есть сравнение цифрового кода на шине адреса с заданным базовым адресом. При их совпадении на выходе компаратора появляется сигнал, разрешающий работу адресуемого устройства.

- ХОД РАБОТЫ

4.1 Изучение работы шифратора

Установив значение для входа Е в 0 и изменяя значения на остальных входах шифратора, получим его таблицу истинности 
(см. таблицу 4.1.1) и диаграмму состояний (см. рисунок 4.1.1).

Рисунок 4.1.1 – Таблица истинности шифратора при Е = 0

t

Рисунок 4.1.1 – Диаграмма состояний шифратора при Е = 0

Установив на входе Е логический сигнал 1, повторим те же действия. Полученные данные занесены в таблицу 4.1.2.

Таблица 4.1.2 – Таблица истинности шифратора при Е = 1

Диаграмма состояний шифратора при Е = 1 приведена на рисунке 4.3.

Рисунок 4.1.2 – Диаграмма состояний шифратора при Е = 1

На основании анализа таблиц истинности (Таблицы 4.1.1 и 4.1.2) и временных диаграмм (Рисунки 4.1.1 и 4.1.2) установлено, что активным сигналом для входа управления «Е» является логический «0». Активный сигнал GS появляется при любом активном входном сигнале, а активный сигнал EO возникает при отсутствии сигнала на входе.

Таблица 4.1.3 – Таблица истинности шифратора при проверке на приоритетность

Рисунок 4.1.3 – Диаграмма состояний шифратора при проверке на приоритетность

Для проверки приоритетности на входы X3 и X6 одновременно был подан логический "0" при E = 0. Согласно диаграмме состояний, на выходах Y2, Y1, Y0 установился логический код 001, что соответствует инверсному значению числа 6. Так как схема выдала код старшего входа (X6), игнорируя младший (X3), исследуемый шифратор является приоритетным.

4.2 Изучение работы дешифратора

Таблица истинности и диаграмма состояний дешифратора представлены на таблице 4.2.1 и рисунке 4.2.1 соответственно

Таблица 4.2.1 – Таблица истинности дешифратора

t

Рисунок 4.2.1 – Диаграмма состояний дешифратора

По полученной таблице истинности и диаграмме состояний определяем, что логический сигнал 0 на входе управления «Е» дешифратора является активным, так как только при этом сигнале можно однозначно определить, какие сигналы будут на выходах дешифратора.

4.3 Изучение работы мультиплексора

Далее, изменяя значения на входах мультиплексора, получим его таблицу истинности (см. таблицу 4.3.1) и диаграмму состояний 
(см. рисунок 4.3.1).

Рисунок 4.3.1 – Диаграмма состояний мультиплексора

Таблица 4.3.1 – Таблица истинности мультиплексора

На основании таблицы истинности и временной диаграммы активным логическим уровнем на входе управления «Е» мультиплексора является логический «0». Это подтверждается тем, что при E=0 выход Y показывает сигналы с выбранных входов, а при E=1 работа мультиплексора блокируется.

4.4 Изучение работы сумматора

Таблица истинности и диаграмма состояний сумматора представлены на таблице 4.4.1 и рисунке 4.4.1 соответственно.

Таблица 4.4.1 – Таблица истинности сумматора

Рисунок 4.4.1 – Диаграмма состояний сумматора

С помощью следующего уравнения проверим работу сумматора:

С0+20A0+B0+21A1+B1+22A2+B2+23A3+B3=20S0+21S1+22S2+23S3+24C4

Результаты подстановки приведены в таблице 4.6.

Таблица 4.6 – Проверка результата сложения двоичных чисел сумматором

| Шаг | Расчеты |
| --- | --- |
| 1. | 0+20∙0+21∙1+22∙1+23∙0=20∙0+21∙1+22∙1+23∙0+24∙0 |
| 2. | 0+20∙10+21∙0+22∙1+23∙10=20∙0+21∙1+22∙1+23∙0+24∙1 |
| 3. | 0+20∙1+21∙1+22∙10+23∙0=20∙1+21∙1+22∙0+23∙1+24∙0 |
| 4. | 0+20∙10+21∙10+22∙1+23∙1=20∙0+21∙1+22∙0+23∙0+24∙1 |
| 5. | 0+20∙10+21∙10+22∙10+23∙10=20∙0+21∙1+22∙1+23∙1+24∙1 |
| 6. | 1+20∙10+21∙1+22∙1+23∙0=20∙1+21∙0+22∙0+23∙1+24∙0 |
| 7. | 1+20∙0+21∙1+22∙0+23∙1=20∙1+21∙1+22∙0+23∙1+24∙0 |
| 8. | 1+20∙10+21∙1+22∙0+23∙1=20∙1+21∙0+22∙1+23∙1+24∙0 |
| 9. | 1+20∙0+21∙10+22∙10+23∙10=20∙1+21∙0+22∙1+23∙1+24∙1 |
| 10. | 1+20∙10+21∙10+22∙10+23∙10=20∙1+21∙1+22∙1+23∙1+24∙1 |

4.5 Изучение работы цифрового компаратора

Таблица истинности и диаграмма состояний компаратора представлены на таблице 4.5.1 и рисунке 4.5.1 соответственно.

Таблица 4.5.1– Таблица истинности компаратора

Рисунок 4.5.1 – Диаграмма состояний компаратора

На основе таблицы истинности 4.5.1 четырехразрядного компаратора, можно сделать вывод, что для сравнения пятиразрядных двоичных чисел можно использовать компаратор, который будет сравнивать четыре младшие разряды, а на управляющие входы подать результат сравнения пятого разряда.

- ВЫВОДЫ

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены принципы функционирования и основные характеристики комбинационных цифровых устройств: шифраторов, дешифраторов, мультиплексоров, сумматоров и компараторов.

Экспериментально подтверждена работа приоритетного шифратора,

преобразующего сигнал активного входа в двоичный код, и дешифратора, выполняющего обратную операцию.

Установлено, что мультиплексор транслирует сигнал с выбранного информационного входа на выход в зависимости от заданного адресного кода. Определено, что вход управления «Е» имеет активный уровень логического «0», при котором разрешается прохождение сигнала.

На основе анализа 4-разрядного сумматора доказана корректность выполнения арифметического сложения двоичных чисел. Проверка с помощью десятичного эквивалента и уравнения подтвердила полную схожесть экспериментальных данных с теорией, включая работу с входными и выходными переносами.

Изучена логика сравнения двоичных слов и механизм каскадирования микросхем. Установлено, что для наращивания разрядности (например, до 5 бит) необходимо использовать входы каскадирования I, которые определяют итоговый результат только при равенстве старших разрядов, поданных на основные входы.  перефразируй слегка