Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 4

на тему:

«Исследование работы регистров»

Студенты гр.450502						             Литвинчук А.И.

Бельская А.П.

Преподаватель                                                                               Горченок А.С.

Минск 2026

1	ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы является исследование работы параллельных и последовательных регистров.

2	ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1	Параллельные регистры

Параллельные регистры - это устройства, предназначенные для записи, хранения и выдачи информации, представленной в виде двоичных кодов. Для хранения каждого двоичного разряда в регистре используется одна триггерная ячейка. Для запоминания многоразрядных слов необходимое число триггеров объединяют вместе и рассматривают как единый функциональный узел - регистр. Если регистр построен на триггерах-защелках, то его называют регистр-защелка. Типовыми внешними связями регистра являются информационные входы DO - Dn. Вход сигнала записи (или загрузки) С, вход сброса R и выходы триггеров: прямые Q0 - Qn и инверсные Q0 - Qn. В упрощенном варианте регистр может не иметь входа сброса и инверсных выходов.

На рисунок 2.1.1 показана схема четырехразрядного регистра, выполненного на D-триггерах и логических элементах 2И. При подаче управляющего сигнала У1=1 цифровой код, установленный на информационных входах D0 - D3, записывается в соответствующие разряды четырех D-триггеров. При Y1=Y2=0 цифровой код хранится в регистре, а при Y2=l происходит параллельное считывание кода, т.е. передача его на выходы Q0 - Q3.

Рисунок 2.1.1 - Четырехразрядный параллельный регистр

Выпускаемые промышленностью регистры иногда объединяются на кристалле микросхемы с другими узлами, совместно с которыми регистры обычно используются в схемах цифровой аппаратуры. Такой интегральной 2 микросхемой является 4-разрядный параллельный регистр К155ИР15, условное графическое обозначение которого приведено на рисунке 2.1.2.

Рисунок 2.1.2 – Условное графическое обозначение регистра К555ИР15

Микросхема имеет следующие входы: тактовый С, информационные DO - D3, управления загрузкой Р1 и Р2, сброса R и считывания выходных данных Е1 и Е2. Операция загрузки происходит синхронно с фронтом тактового импульса на входе С, если на входах Р1 и Р2 одновременно присутствует сигнал логического 0. Хранящийся в регистре цифровой код может быть считан с выходов Q0 - Q3, если на входы управления считыванием Е1 и Е2 одновременно подан сигнал логического 0. Выходными каскадами данной микросхемы являются буферные логические элементы с тремя логическими состояниями. Если хотя бы на одном из входов присутствует сигнал логической 1, выходы находятся в высокоимпедансном состоянии (Z-состояние) и считывание информации запрещено. Это позволяет подключать выходы регистра непосредственно к шине данных микропроцессорных устройств. Режимы работы регистра К155ИР15 при различных значениях входных сигналов приведено в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Таблица истинности для параллельного регистра

Символ Х обозначает безразличное состояние входа; символ ↑ обозначает фронт тактового сигнала.

2.2	Регистр сдвига

Регистр сдвига (shift register) это регистр, содержимое которого при подаче управляющего сигнала на тактовый вход С может сдвигаться в сторону старших или младших разрядов. Схема сдвигающего регистра из цепочки JK триггеров показана на рисунке 2.2.1.

Рисунок 2.2.1 - Схема регистра сдвига

Пусть левый по схеме триггер соответствует младшему разряду регистра, а правый триггер - старшему разряду. Тогда вход каждого триггера (кроме левого) подключен к выходу соседнего младшего триггера. Когда на все входы С триггеров поступает срез входного тактового импульса, выход каждого триггера Qi принимает состояние предыдущего каскада и, таким образом, информация, содержащаяся в регистре, сдвигается на один разряд в сторону старших разрядов. Триггер младшего разряда принимает при этом состояние последовательного входа D. Информация, поступившая на вход D схемы, появится на ее выходе Q(m-l) через m тактов.

Существенным является то, что схема построена на двухступенчатых триггерах. Если использовать триггеры с потенциальным управлением, то при активном уровне сигнала С все триггеры будут открыты для записи, и сигнал D успеет пройти столько триггеров, сколько позволит длительность сигнала С.

Часто требуются более сложные регистры: с параллельной синхронной записью информации, реверсивные, с параллельно-последовательной записью. Такие регистры называются универсальными. Примером универсального регистра служит интегральная микросхема К555ИР11, условное графическое обозначение которой показано на рисунке 2.2.2.

Регистр К555ИР11 может работать в следующих режимах (таблица 2.2.1): сброс, хранение данных, сдвиг влево, сдвиг вправо, и параллельная загрузка. Микросхема имеет входы: тактовый (С), параллельной загрузки (DO - D3), выбора режима работы (S0 и S1), асинхронного сброса (R). Данные также могут поступать в регистр в последовательном коде на входы DL (при сдвиге влево) и DR (при сдвиге вправо). Все операции кроме сброса выполняются в регистре синхронно по фронту тактовых импульсов. Внутренний код регистра может быть прочитан на выходах Q0 - 03.

Рисунок 2.2.2. - Условное графическое обозначение регистра сдвига

Табл. 2.2.1. - Режимы работы регистра К555ИР11

Символ Х обозначает безразличное состояние входа; символ ↑ обозначает фронт тактового сигнала.

Области применения сдвиговых регистров весьма разнообразны. В двоичной арифметике сдвиг числа на один разряд влево соответствует умножению его на 2, а сдвиг на один разряд вправо - делению пополам. В аппаратуре передачи данных универсальные регистры преобразуют параллельный код в последовательный и обратно. Передача данных последовательным кодом по сравнению с параллельной передачей существенно экономит число линий связи, однако при этом увеличивается время обмена.

3 ХОД РАБОТЫ

3.1 Исследование работы параллельного регистра

Исследуем работу параллельного регистра в статическом режиме. Имеем таблицу истинности и диаграмму состояний параллельного регистра в режимах параллельной загрузки и хранения.

Таблица 3.1.1. - Таблица истинности параллельного регистра в режимах параллельной загрузки и хранения

Рисунок 3.1.1. - Диаграмма состояний параллельного регистра в режиме управления выходом

На основании полученных данных можем сделать вывод, что при комбинации сигналов P1=0 и P2=0 происходит параллельная загрузка регистра (первый такт). При остальных комбинациях сигналов нет влияния на состояние выходных сигналов Q0 - Q3, то есть регистр находится в режиме хранения информации.

Получим таблицу истинности и диаграмму состояний параллельного регистра в режиме управления выходом регистра.

Таблица 3.1.2. - Таблица истинности параллельного регистра в режиме управления выходом

Рисунок 3.1.2. - Диаграмма состояний параллельного регистра в режиме управления выходом

Таким образом, при значениях сигналов E1=0 и E2=0 разрешено считывание состояний регистр ас его выходов Q0 - Q3. В иных случаях запрещено.

Рассмотрим работу параллельного регистра в динамическом режиме.

Устанавливаем последовательные значения сигналов, соответствующих режимам сдвига вправо, сдвига влево, параллельной загрузки, сброса.

Рисунок 3.1.3. - Диаграмма состояний параллельного регистра в динамическом режиме

Наблюдаем изменение состояние параллельного регистра в режиме параллельной загрузки при значениях сигналов R=P1=P2=E1=E2=0. Изменение состояний параллельного регистра в режиме сброса происходит при значениях R=1, E1=E2=0, P1=P2=0.

Таким образом можем сделать вывод, что изменения происходят при переходе сигнала из состояния логической 1 в состояние логического 0 на тактовом входе С.

3.2 Исследование работы регистра сдвига

Исследуем работу регистра сдвига в статическом режиме.

Имеем таблицу истинности и диаграмму состояний регистра сдвига в режиме сдвига вправо.

Таблица 3.2.1. - Таблица истинности регистра сдвига в режиме сдвига вправо

Рисунок 3.2.1. - Диаграмма состояний регистра сдвига в режиме сдвига вправо

Полученные данные в таблице истинности и диаграмме состояний об изменениях значения на выходах Q0 - Q3 позволяет определить направление смещения логической единицы, записанной на первом такте: от младшего разряда к старшему, то есть вправо (Q3 ← Q2 ← Q1 ← Q0).

Исследуем работу регистра сдвига в режиме сдвига влево.

Таблица 3.2.2. - Таблица истинности регистра сдвига в режиме сдвига влево

Рисунок 3.2.2. - Диаграмма состояний регистра сдвига в режиме сдвига влево

Из данных таблицы истинности и диаграммы состояний регистра сдвига следует, что логическая 1, записанная на первом такте, смещается от старшего разряда к младшему, то есть влево (Q3 → Q2 → Q1 → Q0).

Исследуем работу регистра в режиме параллельной загрузки.

Таблица 3.2.3. - Таблица истинности регистра сдвига в режиме параллельной загрузки

Рисунок 3.2.3. - Диаграмма состояний регистра сдвига в режиме параллельной загрузки

Значения выходных сигналов регистра после переключения соответсвуют сигналам на входах параллельной загрузки: Q0=D0, Q1=D1, Q2=D2, Q3=D3.

Дальше исследуем работу регистра сдвига в режиме хранения - устанавливаем режим, загрузив в регистр цифровой код 1010.

Таблица 3.2.4. - Таблица истинности регистра сдвига в режиме хранения

Рисунок 3.2.4. - Диаграмма состояний регистра сдвига в режиме хранения

Из таблицы истинности и диаграммы состояний получаем, что первоначально занесенный код сохранился: комбинация 1010 пришла на выход без изменений.

Для установки режима хранения устанавливаем значения сигналов S0=S1=0 и DR=DL=1.

Исследуем работу регистра сдвига в динамическом режиме.

Рисунок 3.2.5. - Диаграмма состояний регистра сдвига в динамическом режиме

Тактирование происходит по перепаду из нуля в единицу.

Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены принципы функционирования параллельного регистра и регистра сдвига. Для параллельного регистра установлено, что параллельная запись данных возможна только при подаче логических нулей на входы P1 и P2 и при наличии фронта тактового сигнала C; во всех остальных сочетаниях управляющих сигналов регистр переходит в режим хранения. Чтение данных управляется входами E1 и E2: при E1=E2=0 информация передаётся на выходы Q0–Q3, а при других состояниях выходы переходят в высокоимпедансное состояние. Динамические испытания показали, что переключение состояний параллельного регистра происходит по спаду тактового импульса на входе C.

В регистре сдвига выявлено, что при сдвиге вправо логическая единица передвигается от младшего бита к старшему, а при сдвиге влево — от старшего к младшему. Параллельная загрузка осуществляется синхронно по фронту тактового сигнала, а режим хранения обеспечивает сохранение ранее записанного кода (например, код 1010 остался без изменений). Смена состояний в регистре сдвига происходит по положительному фронту тактового сигнала C, а сброс выполняется асинхронно.