Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Кафедра электронных вычислительных машин

Лабораторная работа №6

«Защищенный и реальный режим процессора.

Переход из одного режима в другой и обработка прерываний»

Выполнил:									Проверил:

Студент группы 150503						Преподаватель

Ивановский А.А.								Одинец Д.Н.

Минск, 2023

- Постановка задачи

Написать программу, которая выполняет следующие действия:

- Переход из реального режима в защищенный.

- Перехватывает аппаратное прерывание от клавиатуры, в обработчике которого считываются скан-коды клавиш и выводятся на экран. По нажатию клавиши «esc» осуществляется обратный переход в реальный режим.

- Перехватывает аппаратное прерывание от таймера, в обработчике которого отсчитывает секунды и выводит их на экран. По истечении времени, введенного при старте программы осуществляется обратный переход в реальный режим.

- Алгоритм

1) Вводим время нахождения в защищенном режиме в секундах.

2) Настраиваем таймер на частоту 20 Гц.

3) Загружаем линейные адреса сегментов в дескрипторы.

4) Загружаем таблицу глобальных дескрипторов в регистр gdtr.

5) Запрещаем прерываний.

6) Сохраняем маски прерываний.

7) Инициализируем контроллеры.

8) Загружаем таблицу дескрипторов исключений в регистр idtr.

9) Переходим в защищенный режим.

10) Загружаем селекторы в регистры сегментов.

11) Разрешаем прерывания.

12) Производится обработка прерываний от клавиатуры и таймера.

13) Запрещаем прерываний.

14) Настраиваем теневые регистры сегментов для работы в реальном режиме.

15) Переходим в реальный режим.

16) Восстанавливаем значения сегментов.

17) Восстанавливаем таблицу векторов прерываний.

18) Инициализируем контроллеры.

19) Восстанавливаем маски прерываний.

20) Завершаем.

- Листинг программы

Далее приведен листинг программы, реализующей все поставленные задачи.

.386P

.MODEL  LARGE

;***************************** CODE SEGMENT ********************************************

CODE_RM segment para use16                       ;16-digit segment starts at address multiple 16

CODE_RM_BEGIN   = $                              ;начало сегмента кода реального режима

assume cs:CODE_RM,DS:DATA,ES:DATA            ;point which segment load to segment regs

START:

mov ax,DATA

mov ds,ax

mov es,ax

lea dx,MSG_ENTER                             ;вывод сообщения

mov ah,9h

int 21h

call INPUT

mov ds:[TIME], al                            ; кладем время в time

call FILL_CR_0_BUFFER_RM                     ;сформировать буфер cr0

lea dx, BUFFER_CR_0_RM                       ; вывести значение cr0 на экран

mov ah, 9h

int 21h

lea dx,MSG_HELLO                              ; попросить ввести любой символ

mov ah,9h

int 21h

mov ah,7h                                     ;считать символ без эха

int 21h

PREPARE_RTC:                                     ;Подготовка часов RTC

mov al,0Bh

out 70h,al                                   ;Выбрать регистр состояния 0Bh, в порт 70 кладем нужный регистр, в 71 - его значение

in  al,71h

or  al,00000100b                             ;Установить бит DM в 1 - формат представления время в двоичном виде, сохранив предыдущую конфигурацию

out 71h,al                                   ;Двоичный режим - для простоты подсчета, чтоб не в BSD

ENABLE_A20:                                      ;Открыть линию A20(to get more address memory)

in  al,92h

or  al,2                                     ;Установить бит 1 в 1

out 92h,al

SAVE_MASK:                                       ;Сохранить маски прерываний, тк мы будем менять обработчики прерываний

in      al,21h

mov     INT_MASK_M,al                        ;master

in      al,0A1h

mov     INT_MASK_S,al                        ;slave

DISABLE_INTERRUPTS:                              ;Запрет маскируемых и немаскируемых прерываний

cli                                          ;Запрет маскирумых прерываний

in  al,70h

or	al,10000000b                             ;Установить 7 бит в 1 для запрета немаскируемых прерываний

out	70h,al

nop                                          ;skip tackt

LOAD_GDT:                                        ;Заполнить глобальную таблицу дескрипторов

mov ax,DATA                                  ;Формирование базового адреса в сегменте данных

mov dl,ah

xor dh,dh

shl ax,4                                     ;формирование 20-разрядного адреса физической памяти(линейного адреса)

shr dx,4

mov si,ax                                    ;si - младшая часть

mov di,dx                                    ;di - старшая часть

WRITE_GDT:                                       ;Заполнить дескриптор GDT

lea bx,GDT_GDT                               ;смещение дескриптора GDT

mov ax,si

mov dx,di

add ax,offset GDT

adc dx,0                                    ;учесть перенос

mov [bx][S_DESC.BASE_L],ax

mov [bx][S_DESC.BASE_M],dl

mov [bx][S_DESC.BASE_H],dh

WRITE_CODE_RM:                                   ;Заполнить дескриптор сегмента кода реального режима

lea bx,GDT_CODE_RM

mov ax,cs

xor dh,dh

mov dl,ah

shl ax,4

shr dx,4

mov [bx][S_DESC.BASE_L],ax

mov [bx][S_DESC.BASE_M],dl

mov [bx][S_DESC.BASE_H],dh

WRITE_DATA:                                      ;Записать дескриптор сегмента данных

lea bx,GDT_DATA

mov ax,si

mov dx,di

mov [bx][S_DESC.BASE_L],ax

mov [bx][S_DESC.BASE_M],dl

mov [bx][S_DESC.BASE_H],dh

WRITE_STACK:                                     ;Записать дескриптор сегмента стека

lea bx, GDT_STACK

mov ax,ss

xor dh,dh

mov dl,ah

shl ax,4

shr dx,4

mov [bx][S_DESC.BASE_L],ax

mov [bx][S_DESC.BASE_M],dl

mov [bx][S_DESC.BASE_H],dh

WRITE_CODE_PM:                                   ;Записать дескриптор кода защищенного режима

lea bx,GDT_CODE_PM

mov ax,CODE_PM

xor dh,dh

mov dl,ah

shl ax,4

shr dx,4

mov [bx][S_DESC.BASE_L],ax

mov [bx][S_DESC.BASE_M],dl

mov [bx][S_DESC.BASE_H],dh

WRITE_IDT:                                       ;Записать дескриптор IDT

lea bx,GDT_IDT

mov ax,si

mov dx,di

add ax,OFFSET IDT

adc dx,0

mov [bx][S_DESC.BASE_L],ax

mov [bx][S_DESC.BASE_M],dl

mov [bx][S_DESC.BASE_H],dh

mov IDTR.IDT_L,ax

mov IDTR.IDT_H,dx

FILL_IDT:                                        ;Заполнить таблицу дескрипторов векторов прерываний

irpc    N, 0123456789ABCDEF                  ;Заполнить векторы 00-0F исключениями

lea eax, EXC_0&N

mov IDT_0&N.OFFS_L,ax

shr eax, 16

mov IDT_0&N.OFFS_H,ax

endm

irpc    N, 0123456789ABCDEF                  ;Заполнить векторы 10-1F исключениями

lea eax, EXC_1&N

mov IDT_1&N.OFFS_L,ax+

shr eax, 16

mov IDT_1&N.OFFS_H,ax

endm

lea eax, TIMER_HANDLER                       ;Поместить обработчик прерывания таймера на 20 шлюз

mov IDT_TIMER.OFFS_L,ax

shr eax, 16

mov IDT_TIMER.OFFS_H,ax

lea eax, KEYBOARD_HANDLER                    ;Поместить обработчик прерывания клавиатуры на 21 шлюз

mov IDT_KEYBOARD.OFFS_L,ax

shr eax, 16

mov IDT_KEYBOARD.OFFS_H,ax

irpc    N, 234567                            ;Заполнить вектора 22-27 заглушками

lea eax,IDLE_IRQ_MASTER

mov IDT_2&N.OFFS_L, AX

shr eax,16

mov IDT_2&N.OFFS_H, AX

endm

irpc    N, 89ABCDEF                          ;Заполнить вектора 28-2F заглушками

lea eax,IDLE_IRQ_SLAVE

mov IDT_2&N.OFFS_L,ax

shr eax,16

mov IDT_2&N.OFFS_H,ax

endm

lgdt fword ptr GDT_GDT                       ;Загрузить регистр GDTR

lidt fword ptr IDTR                          ;Загрузить регистр IDTR

mov eax,cr0                                  ;Получить управляющий регистр cr0

or  al,00000001b                             ;Установить бит PE в 1

mov cr0,eax                                  ;Записать измененный cr0 и тем самым включить защищенный режим

OVERLOAD_CS:                                     ;Перезагрузить сегмент кода на его дескриптор

db  0eah                                     ;Искуственно сконструированная команда дальнего перехода

dw  offset OVERLOAD_SEGMENT_REGISTERS        ;Приведет к смене содержимого IP и CS на селектор дескриптора

dw  CODE_RM_DESC

OVERLOAD_SEGMENT_REGISTERS:                      ;Переинициализировать остальные сегментные регистры на дескрипторы

mov ax,DATA_DESC

mov ds,ax                                    ;В DS находится селектор дескриптора сегмента данных

mov es,ax                                    ;Так же как в ES

mov ax,STACK_DESC

mov ss,ax                                    ;В SS селектор дескриптора сегмента стека

xor ax,ax

mov fs,ax                                    ;Обнулить регистр fs

mov gs,ax                                    ;Обнулить регистр gs

lldt ax                                      ;Обнулить регистр LDTR - не использовать таблицы локальных дескрипторов

PREPARE_TO_RETURN:                               ;Подготовится к возврату в реальный режим

push cs                                      ;Сохраним сегмент кода в стек

push offset BACK_TO_RM                      ;Сохраним смещение точки возврата

lea  edi,ENTER_PM                            ;Получить точку входа в защищенный режим

mov  eax,CODE_PM_DESC                        ;Получить дескриптор кода защищенного режима

push eax                                     ;Занести их в стек

push edi

REINITIALIAZE_CONTROLLER_FOR_PM:                 ;Переинициализировать контроллер прерываний на вектора 20h, 28h

mov al,00010001b                             ;ICW1 - переинициализация контроллера прерываний

out 20h,al                                   ;Переинициализируем ведущий контроллер

out 0A0h,al                                  ;Переинициализируем ведомый контроллер

mov al,20h                                   ;ICW2 - номер базового вектора прерываний

out 21h,al                                   ;ведущего контроллера

mov al,28h                                   ;ICW2 - номер базового вектора прерываний

out 0A1h,al                                  ;ведомого контроллера

mov al,04h                                   ;ICW3 - ведущий контроллер подключен к 3 линии

out 21h,al

mov al,02h                                   ;ICW3 - ведомый контроллер подключен к 3 линии

out 0A1h,al

mov al,11h                                   ;ICW4 - режим специальной полной вложенности для ведущего контроллера

out 21h,al

mov al,01h                                   ;ICW4 - режим обычной полной вложенности для ведомого контроллера

out 0A1h,al

mov al, 0                                    ;Размаскировать прерывания

out 21h,al                                   ;Ведущего контроллера

out 0A1h,al                                  ;Ведомого контроллера

ENABLE_INTERRUPTS_0:                             ;Разрешить маскируемые и немаскируемые прерывания

in  al,70h

and	al,01111111b                             ;Установить 7 бит в 0 для запрета немаскируемых прерываний

out	70h,al

nop

sti                                          ;Разрешить маскируемые прерывания

GO_TO_CODE_PM:                                   ;Переход к сегменту кода защищенного режима

db 66h                                       ;next operation is 32bit operation

retf

BACK_TO_RM:                                      ;Точка возврата в реальный режим

cli                                          ;Запрет маскируемых прерываний

in  al,70h 	                              ;И не маскируемых прерываний

or	AL,10000000b                             ;Установить 7 бит в 1 для запрета немаскируемых прерываний

out	70h,AL

nop

REINITIALISE_CONTROLLER:                         ;Переиницализация контроллера прерываний

mov al,00010001b                             ;ICW1 - переинициализация контроллера прерываний

out 20h,al                                   ;Переинициализируем ведущий контроллер

out 0A0h,al                                  ;Переинициализируем ведомый контроллер

mov al,8h                                    ;ICW2 - номер базового вектора прерываний

out 21h,al                                   ;ведущего контроллера

mov al,70h                                   ;ICW2 - номер базового вектора прерываний

out 0A1h,al                                  ;ведомого контроллера

mov al,04h                                   ;ICW3 - ведущий контроллер подключен к 3 линии

out 21h,al

mov al,02h                                   ;ICW3 - ведомый контроллер подключен к 3 линии

out 0A1h,al

mov al,11h                                   ;ICW4 - режим специальной полной вложенности для ведущего контроллера

out 21h,al

mov al,01h                                   ;ICW4 - режим обычной полной вложенности для ведомого контроллера

out 0A1h,al

PREPARE_SEGMENTS:                                ;Подготовка сегментных регистров для возврата в реальный режим

mov GDT_CODE_RM.LIMIT,0FFFFh                 ;Установка лимита сегмента кода в 64KB

mov GDT_DATA.LIMIT,0FFFFh                    ;Установка лимита сегмента данных в 64KB

mov GDT_STACK.LIMIT,0FFFFh                   ;Установка лимита сегмента стека в 64KB

db  0EAH                                     ;Перезагрузить регистр cs

dw  offset CONTINUE

dw  CODE_RM_DESC                             ;На сегмент кода реального режима

CONTINUE:

mov ax,DATA_DESC                             ;Загрузим сегментные регистры дескриптором сегмента данных

mov ds,ax

mov es,ax

mov fs,ax

mov gs,ax

mov ax,STACK_DESC

mov ss,ax                                    ;Загрузим регистр стека дескриптором стека

ENABLE_REAL_MODE:                                ;Включим реальный режим

mov eax,cr0

and al,11111110b                             ;Обнулим 0 бит регистра cr0

mov cr0,eax

db  0EAH

dw  offset CONTINUE2

dw  CODE_RM

CONTINUE2:                                  ;Перезагрузим регистр кода

mov ax,STACK_A

mov ss,ax

mov ax,DATA

mov ds,ax

mov es,ax

xor ax,ax

mov fs,ax

mov gs,ax

mov IDTR.LIMIT, 3FFH

mov dword ptr  IDTR+2, 0

lidt fword ptr IDTR

REPEAIR_MASK:                                    ;Восстановить маски прерываний

mov al,INT_MASK_M

out 21h,al                                   ;Ведущего контроллера

mov al,INT_MASK_S

out 0A1h,al                                  ;Ведомого контроллера

ENABLE_INTERRUPTS:                               ;Разрешить маскируемые и немаскируемые прерывания

in  al,70h

and	al,01111111b                             ;Установить 7 бит в 0 для разрешения немаскируемых прерываний

out	70h,al

nop

sti                                          ;Разрешить маскируемые прерывания

DISABLE_A20:                                     ;Закрыть линию A20

in  al,92h

and al,11111101b                             ;Обнулить 1 бит - запретить линию A20

out 92h, al

EXIT:                                            ;Выход из программы

mov ax,3h

int 10H                                      ;Очистить видео-режим

lea dx,MSG_EXIT

mov ah,9h

int 21h                                      ;Вывести сообщение

call FILL_CR_0_BUFFER_RM                     ;Вывести содержимое рагистра CR0

lea dx, BUFFER_CR_0_RM

mov ah, 9h

int 21h

mov ax,4C00h

int 21H                                      ;Выход в dos

;Процедура ввода время-нахождения в защищенном режиме ax - результат

INPUT proc near

mov ah,0ah

xor di,di

mov dx,offset ds:[INPUT_TIME]

int 21h

mov dl,0ah

mov ah,02

int 21h

mov si,offset INPUT_TIME+2

cmp byte ptr [si],"-"                      ;пропускаем минус

jnz ii1

mov di,1

inc si

II1:

xor ax,ax

mov bx,10

II2:

mov cl,[si]

cmp cl,0dh

jz ii3

cmp cl,'0'

jl er

cmp cl,'9'

ja er

sub cl,'0'

mul bx

add ax,cx

inc si

jmp ii2

ER:

mov dx, offset MSG_ERROR

mov ah,09

int 21h

int 20h

II3:

ret

INPUT endp

FILL_CR_0_BUFFER_RM proc near  ; cr0-rigester 0-bit=enables protected mode

push eax

push esi

push dx

mov eax, cr0  ;запоминаем cr0

xor dx, dx

mov cx, 32

lea esi, BUFFER_CR_0_RM

fill_cr_0_loop_rm:

mov dl, al

shl dl, 7

shr dl, 7

shr eax, 1

add dl, 48

mov [esi], dl

inc esi

xor dl, dl

loop fill_cr_0_loop_rm

pop dx

pop esi

pop eax

ret

FILL_CR_0_BUFFER_RM endp

SIZE_CODE_RM    = ($ - CODE_RM_BEGIN)            ;Лимит сегмента кода

CODE_RM ends

;Сегмент кода защищенного режима

CODE_PM  segment para use32

CODE_PM_BEGIN   = $

assume cs:CODE_PM,ds:DATA,es:DATA            ;Указание сегментов для компиляции

ENTER_PM:                                        ;Точка входа в защищенный режим

call CLRSCR                                  ;Процедура очистки экрана

xor  edi,edi                                 ;В edi смещение на экране

lea  esi,MSG_HELLO_PM                        ;В esi адрес буфера

call BUFFER_OUTPUT                           ;Вывести строку-приветствие в защищенном режиме

add  edi,160                                 ;Перевести курсор на следующую строку

lea  esi,MSG_KEYBOARD

call BUFFER_OUTPUT                           ;Вывести поле для вывода скан-кода клавиатуры

mov edi,320

lea esi,MSG_TIME

call BUFFER_OUTPUT                           ;Вывести поле для вывода время

mov edi,480

lea esi,MSG_COUNT

call BUFFER_OUTPUT

call FILL_CR_0_BUFFER

mov edi, 640

lea esi, BUFFER_CR_0

call BUFFER_OUTPUT

mov DS:[COUNT],0

WAITING_ESC:                                     ;Ожидание нажатия кнопки выхода из защищенного режима

jmp  WAITING_ESC                             ;Если был нажат не ESC

EXIT_PM:                                         ;Точка выхода из 32-битного сегмента кода

db 66H

retf                                         ;Переход в 16-битный сегмент кода

EXIT_FROM_INTERRUPT:                             ;Точка выхода для выхода напрямую из обработчика прерываний

popad

pop es

pop ds

pop eax                                      ;Снять со стека старый EIP

pop eax                                      ;CS

pop eax                                      ;И EFLAGS

sti                                          ;Обязательно, без этого обработка аппаратных прерываний отключена

db 66H

retf                                         ;Переход в 16-битный сегмент кода

WORD_TO_DEC proc near

pushad

movzx eax,ax

xor cx,cx

mov bx,10

LOOP1:

xor dx,dx

div bx

add dl,'0'

push dx

inc cx

test ax,ax

jnz LOOP1

LOOP2:

pop dx

mov [di],dl

inc di

loop LOOP2

popad

ret

WORD_TO_DEC endp

FILL_CR_0_BUFFER proc near      ; вывести значение cr0 на экран

push eax

push esi

push dx

mov eax, cr0

xor dx, dx

mov cx, 32              ; 32 итерации для вывода каждого бита регистра

lea esi, BUFFER_CR_0

fill_cr_0_loop:

mov dl, al

shl dl, 7           ; получение конкретного бита

shr dl, 7

shr eax, 1   ; смещаем

add dl, 48  ; '0'

mov [esi], dl  ; кладем результат

inc esi  ; увеличиваем буфер

xor dl, dl

loop fill_cr_0_loop

pop dx

pop esi

pop eax

ret

FILL_CR_0_BUFFER endp

DIGIT_TO_HEX proc near

add al,'0'

cmp al,'9'

jle DTH_END

add al,7

DTH_END:

ret

DIGIT_TO_HEX endp

BYTE_TO_HEX proc near

push ax

mov ah,al

shr al,4

call DIGIT_TO_HEX

mov [di],al

inc di

mov al,ah

and al,0Fh

call DIGIT_TO_HEX

mov [di],al

inc di

pop ax

ret

BYTE_TO_HEX endp

M = 0

IRPC N, 0123456789ABCDEF

EXC_0&N label word                               ;Обработчики исключений 00h..0Fh

cli                                          ;Запрет прерываний

jmp EXC_HANDLER

endm

M = 010H

IRPC N, 0123456789ABCDEF

EXC_1&N label word                               ;Обработчики исключений 10h..1Fh

cli                                          ;Запрет прерываний

jmp EXC_HANDLER

endm

EXC_HANDLER proc near                            ;Процедура вывода обработки исключений

call CLRSCR                                  ;Очистка экрана

lea  esi, MSG_EXC

mov  edi, 40*2

call BUFFER_OUTPUT                           ;Вывод предупреждения

pop eax                                      ;Снять со стека старый EIP

pop eax                                      ;CS

pop eax                                    ;И EFLAGS

sti                                          ;Обязательно, без этого обработка аппаратных прерываний отключена

db 66H

retf                                         ;Переход в 16-битный сегмент кода

EXC_HANDLER     ENDP

IDLE_IRQ_MASTER proc near                       ;Заглушка для аппаратных прерываний ведущего контроллера

push eax

mov  al,20h

out  20h,al

pop  eax

iretd

IDLE_IRQ_MASTER endp

IDLE_IRQ_SLAVE  proc near                       ;Заглушка для аппаратных прерываний ведомого контроллера

push eax

mov  al,20h

out  20h,al

out  0A0h,al

pop  eax

iretd

IDLE_IRQ_SLAVE  endp

TIMER_HANDLER proc near                          ;Обработчик прерываний системного таймера

push ds

push es

pushad                                       ;Занести в стек расширенные регистры общего назначения

mov  ax,DATA_DESC                            ;Переинициализировать сегментные регистры

mov  ds,ax

inc  ds:[COUNT]                              ;Увеличить значение счетчика

lea  edi,ds:[BUFFER_COUNT]

mov  ax,ds:[COUNT]

call WORD_TO_DEC                             ;Преобразовать счётчик в строку

mov  edi,538

lea  esi,BUFFER_COUNT

call BUFFER_OUTPUT                           ;Вывести значение счетчика

SHOW_TIMER:

mov  al,0h                                   ;Выбрать регистр секунд cmos

out  70h,al

in   al,71h                                  ;Прочитать значение секунд

cmp  al,ds:[SECOND]                          ;Если секунда та же самая

je   SKIP_SECOND                             ;То пропустить вывод

mov  ds:[SECOND],al                          ;Иначе записать значение новой секунды

mov  al,ds:[TIME]                          ;Получить значение оставшегося время

cmp  ds:[TIME],0                             ;Если время подошло к концу

je   DISABLE_PM                              ;То на выход из защищенного режима

xor  ah,ah

lea  edi,ds:[BUFFER_TIME]

call WORD_TO_DEC                             ;Преобразовать его в строку

mov  edi,356

lea  esi,BUFFER_TIME

call BUFFER_OUTPUT                           ;Вывести значение оставшегося время

dec  ds:[TIME]                               ;Уменьшить значение оставшегося времени

lea  esi,BUFFER_TIME

call BUFFER_CLEAR                            ;Очистка буфера

jmp  SKIP_SECOND                             ;На выход из обработки время

DISABLE_PM:                                      ;Выход из защищенного режима

mov  al,20h

out  20h,al

db 0eah                                      ;Дальний jmp

dd OFFSET EXIT_FROM_INTERRUPT                ;На метку

dw CODE_PM_DESC                              ;В сегменте

SKIP_SECOND:                                     ;Секунда та же, не надо производить никаких действий

mov  al,20h

out  20h,al                                  ;Отпарвка сигнала контроллеру прерываний

popad

pop es

pop ds

iretd

TIMER_HANDLER endp

KEYBOARD_HANDLER proc near                       ;Обработчик прерывания клавиатуры

push ds

push es

pushad                                       ;Сохранить расширенные регистры общего назначения

in   al,60h                                  ;Считать скан код последней нажатой клавиши

cmp  al,1                                    ;Если был нажат 'ESC'

je   KEYBOARD_EXIT                           ;Тогда на выход из защищенного режима

mov  ds:[KEY_SCAN_CODE],al                   ;Записать его в память

lea  edi,ds:[BUFFER_SCAN_CODE]

mov  al,ds:[KEY_SCAN_CODE]

xor  ah,ah

call BYTE_TO_HEX                             ;Преобразовать скан-код в строку

mov  edi,200

lea  esi,BUFFER_SCAN_CODE

call BUFFER_OUTPUT                           ;Вывести строку со скан-кодом

jmp  KEYBOARD_RETURN

KEYBOARD_EXIT:

mov  al,20h

out  20h,al

db 0eah

dd OFFSET EXIT_FROM_INTERRUPT

dw CODE_PM_DESC

KEYBOARD_RETURN:

mov  al,20h

out  20h,al                                 ;Отпарвка сигнала контроллеру прерываний

popad                                        ;Восстановить значения регистров

pop es

pop ds

iretd                                        ;Выход из прерывания

KEYBOARD_HANDLER endp

CLRSCR  proc near                                ;Процедура очистки консоли

push es

pushad                                       ;запушить все регистры общего назначения

mov  ax,TEXT_DESC                            ;Поместить в ax дескриптор текста

mov  es,ax

xor  edi,edi

mov  ecx,80*25                               ;Количество символов в окне

mov  ax,700h

rep  stosw

popad

pop  es

ret

CLRSCR  endp

BUFFER_CLEAR  proc near                          ;Процедура очистки буфера, в esi кладем буфер

mov al,' '

mov [esi+0],al

mov [esi+1],al

mov [esi+2],al

mov [esi+3],al

mov [esi+4],al

mov [esi+5],al

mov [esi+6],al

mov [esi+7],al

ret

BUFFER_CLEAR  endp

BUFFER_OUTPUT proc near                          ;Процедура вывода текстового буфера, оканчивающегося 0

push es

PUSHAD

mov  ax,TEXT_DESC                            ;Поместить в es селектор текста

mov  es,ax

OUTPUT_LOOP:                                     ;Цикл по выводу буфера

lodsb

or   al,al

jz   OUTPUT_EXIT                             ;Если дошло до 0, то конец выхода

stosb

inc  edi

jmp  OUTPUT_LOOP

OUTPUT_EXIT:                                     ;Выход из процедуры вывода

popad

pop  es

ret

BUFFER_OUTPUT ENDP

SIZE_CODE_PM     =       ($ - CODE_PM_BEGIN)

CODE_PM  ENDS

;Сегмент данных реального/защищенного режима

;**************************** DATA SEGMENT ***************************************************8

DATA    segment para use16                       ;Сегмент данных реального/защищенного режима

DATA_BEGIN      = $

;Структуры данных

;______________________________________________________________________________

S_DESC  struc                                   ;Структура сегментного дескриптора

LIMIT       dw 0                             ;0,1 - Лимит сегмента

BASE_L      dw 0                             ;2,3 - Адрес базы, младшая часть

BASE_M      db 0                             ;4 - Адрес базы, средняя часть

ACCESS      db 0                             ;5 - Байт доступа

ATTRIBS     db 0                             ;6 - Лимит сегмента и атрибуты(7: G(дробность) G=0 - в байтах, G=1 - в страницах; 6: D/B(разрядность) - =0: 16/8, =1: 32/8; 5: always 0; 4: avail; 3-0: лимит)

BASE_H      db 0                             ;7 - Адрес базы, старшая часть

S_DESC  ends

I_DESC  struc                                    ;Структура дескриптора таблицы прерываний

OFFS_L      dw 0                             ;Адрес обработчика (0:15)

SEL         dw 0                             ;Селектор кода, содержащего код обработчика

PARAM_CNT   db 0                             ;Параметры

ACCESS      db 0                             ;Уровень доступа

OFFS_H      dw 0                             ;Адрес обработчика (31:16)

I_DESC  ends

R_IDTR  struc                                   ; IDTR structure:

LIMIT       dw 0                             ; 16-Bit Table Limit 0..15

IDT_L       dw 0                             ; 32-Bit Linear Base Address (low) 16..31

IDT_H       dw 0                             ; 32-Bit Linear Base Address (high) 32..47

R_IDTR  ends

;______________________________________________________________________________|

;GDT - глобальная таблица дескрипторов

;______________________________________________________________________________

GDT_BEGIN   = $

GDT label   word                             ;Метка начала GDT

GDT_0       S_DESC <0,0,0,0,0,0>

GDT_GDT     S_DESC <GDT_SIZE-1,,,10010010b,0,>  ; 7: p = 1 - присутствие в памяти; 5-6: DPL = 0 - уровень защиты(макс) ; 4: s = 1 - тип сегмента(сегмент кода или данных) ; 3:  сегмент данных; 2: e = 0 - направление расширения(вверх по адресам) ; 1: w = 1 - writeable(разрешактся запись(и чтение)) ; 0: a = 0 - востребованность сегмента(на магнитный диск)

GDT_CODE_RM S_DESC <SIZE_CODE_RM-1,,,10011010b,0,>  ; 7: p = 1 - присутствие в памяти; 5-6: DPL = 0 - уровень защиты(макс) ; 4: s = 1 - тип сегмента(сегмент кода или данных) ; 3:  сегмент программ; 2: с = 0 - confirming(разрешает обращение только когда CPL=DPL) ; 1: r = 1 - readable(разрешактся считывание) (редактировать нельзя, чтобы редактировать, нужно создать сегмент данных с тем же адресом с w = 1, и работать через него); 0: a = 0 - востребованность сегмента(на магнитный диск)

GDT_DATA    S_DESC <SIZE_DATA-1,,,11110010b,0,>   ; 7: p = 1 - присутствие в памяти; 5-6: DPL = 11 - уровень защиты(мин) ; 4: s = 1 - тип сегмента(сегмент кода или данных) ; 3:  сегмент данных; 2: e = 0 - направление расширения(вверх по адресам) ; 1: w = 1 - writeable(разрешактся запись(и чтение)) ; 0: a = 0 - востребованность сегмента(на магнитный диск)

GDT_STACK   S_DESC <1000h-1,,,10010010b,0,>   ; 7: p = 1 - присутствие в памяти; 5-6: DPL = 0 - уровень защиты(макс) ; 4: s = 1 - тип сегмента(сегмент кода или данных) ; 3:  сегмент данных; 2: e = 0 - направление расширения(вверх по адресам) ; 1: w = 1 - writeable(разрешактся запись(и чтение)) ; 0: a = 0 - востребованность сегмента(на магнитный диск)

GDT_TEXT    S_DESC <2000h-1,8000h,0Bh,11110010b,0,0>

GDT_CODE_PM S_DESC <SIZE_CODE_PM-1,,,10011010b,01000000b,>   ; 32/8 в байтах, ; 7: p = 1 - присутствие в памяти; 5-6: DPL = 0 - уровень защиты(макс) ; 4: s = 1 - тип сегмента(сегмент кода или данных) ; 3:  сегмент данных; 2: e = 0 - направление расширения(вверх по адресам) ; 1: w = 1 - writeable(разрешактся запись(и чтение)) ; 0: a = 0 - востребованность сегмента(на магнитный диск)

GDT_IDT     S_DESC <SIZE_IDT-1,,,10010010b,0,>   ; 7: p = 1 - присутствие в памяти; 5-6: DPL = 0 - уровень защиты(макс) ; 4: s = 1 - тип сегмента(сегмент кода или данных) ; 3:  сегмент данных; 2: e = 0 - направление расширения(вверх по адресам) ; 1: w = 1 - writeable(разрешактся запись(и чтение)) ; 0: a = 0 - востребованность сегмента(на магнитный диск)

GDT_SIZE    = ($ - GDT_BEGIN)                ;Размер GDT

;______________________________________________________________________________|

;Селлекторы сегментов

CODE_RM_DESC = (GDT_CODE_RM - GDT_0)

DATA_DESC    = (GDT_DATA - GDT_0)

STACK_DESC   = (GDT_STACK - GDT_0)

TEXT_DESC    = (GDT_TEXT - GDT_0)

CODE_PM_DESC = (GDT_CODE_PM - GDT_0)

IDT_DESC     = (GDT_IDT - GDT_0)

;IDT - таблица дескрипторов прерываний

;______________________________________________________________________________

IDTR    R_IDTR  <SIZE_IDT,0,0>             ;Формат регистра IDTR

IDT label   word                             ;Метка начала IDT

IDT_BEGIN   = $

IRPC    N, 0123456789ABCDEF

IDT_0&N I_DESC <0, CODE_PM_DESC,0,10001111b,0>             ; 00...0F

ENDM

IRPC    N, 0123456789ABCDEF

IDT_1&N I_DESC <0, CODE_PM_DESC, 0, 10001111b, 0>          ; 10...1F

ENDM

IDT_TIMER    I_DESC <0,CODE_PM_DESC,0,10001110b,0>              ;IRQ 0 - прерывание системного таймера

IDT_KEYBOARD I_DESC <0,CODE_PM_DESC,0,10001110b,0>              ;IRQ 1 - прерывание клавиатуры

IRPC    N, 23456789ABCDEF

IDT_2&N         I_DESC <0, CODE_PM_DESC, 0, 10001110b, 0>   ; 22...2F

ENDM

SIZE_IDT        =       ($ - IDT_BEGIN) 						; Размер IDT

;______________________________________________________________________________|

MSG_HELLO           db "Press key to change mode to PM",13,10,"$"

MSG_HELLO_PM        db "We are in PM. Press ESC or wait till timer ends to exit PM",0

MSG_EXIT            db "We are in RM",13,10,"$"

MSG_KEYBOARD        db "Scan code:",0

MSG_TIME            db "Go back to RM in  XXXXXXX seconds",0

MSG_COUNT           db "Amount of interrupt calls:",0

MSG_EXC             db "Exception: XX",0

MSG_ENTER           db "Enter time in protected mode: $"

MSG_ERROR           db "incorrect error$"

HEX_TAB             db "0123456789ABCDEF"    ;Таблица номеров исключений

ESP32               dd  1 dup(?)             ;Указатель на вершину стека

INT_MASK_M          db  1 dup(?)             ;Значение регистра масок ведущего контроллера

INT_MASK_S          db  1 dup(?)             ;Значение регистра масок ведомого контроллера

KEY_SCAN_CODE       db  1 dup(?)             ;Ска-код последней нажатой клавиши

SECOND              db  1 dup(?)             ;Текущее значение секунд

TIME                db  1 dup(10)            ;Время нахождения в защищенном режиме

COUNT               dw  1 dup(0)             ;Количество вызовов прерывания (диапазон от 0 до 65535)

BUFFER_COUNT        db  8 dup(' ')           ;Буфер для вывода количества вызовов прерываинй

db  1 dup(0)

BUFFER_SCAN_CODE    db  8 dup(' ')           ;Буфер для вывода скан-кода клавиатуры

db  1 dup(0)

BUFFER_TIME         db  8 dup(' ')           ;Буфер для вывода оставшегося время в защищенном режиме

db  1 dup(0)

INPUT_TIME          db  6,7 dup(?)           ;Буфер для ввода время

BUFFER_CR_0			db 32 dup('?')

db 1 dup(0)

BUFFER_CR_0_RM			db 32 dup('?'), 13, 10, "$"  	; буфер для вывода значения регистра cr0

SIZE_DATA   = ($ - DATA_BEGIN)                   ;size of data segment

DATA    ends

;Сегмент стека реального/защищенного режима

STACK_A segment para stack

db  1000h dup(?)

STACK_A  ends

end START

- Тестирование программы

Рисунок 4.1. — Старт программы.

Рисунок 4.2. — Защищенный режим.

- Заключение

В данной лабораторной работе были выполнены все поставленные задачи: был выполнен успешный переход в защищенный режим и возврат из него. Были написаны обработчики прерываний клавиатуры и таймера, выполняющие свою работу в защищенном режиме.

Программа запускалась в DOS, который эмулировался с помощью VirtualBox.